Экзамен по МДК.04.02. «Реконструкция зданий и сооружений» будет проводиться в дистанционном формате.

12.02.2022 в 10.00 по расписанию на сайте будут выложены варианты  билетов к экзамену.

Ответы выполнять рукописным текстом на листах формата А4. Текст должен быть читаемый. Для выполнения экзамена вам предоставляется 90 мин. Сдачей работы считается время отправления вашего письма на почту преподавателя.

В течение 3-х дней я отправлю оценку вам личным сообщением на почту с который вы будете отправлять ответы.

Для выставления оценки в зачетную книжку необходимо сдать все конспекты, реферат, контрольную работу (КР необходимо сдать в дирекцию заочного отделения в распечатанном виде) и выполнить задания экзаменационного билета.

Ответы на экзаменационный билет отправлять по электронной почте на адрес: vikasamarina@inbox.ru.

Теоретические вопросов для подготовки к экзамену по

МДК.04.02. «Реконструкция зданий и сооружений»

- Нагрузки и воздействия

- Цели и задачи при реконструкции строительных конструкций.

- Инженерные изыскания площадки реконструируемого объекта.

- Особенности реконструкции промышленных зданий и сооружений

- Критерии экономичности проектных решений реконструкции зданий и сооружений

- Техническое обслуживание и усиление оснований.

- Укрепление фундаментов.

- Усиление фундаментов.

- Условия примыкания новых фундаментов к существующим.

- Восстановление гидроизоляции стен подвала и цокольных этажей.

- Улучшение аэрации  стен подвала.

- Определенно остаточной несущей способности кирпичной кладки.

- Ремонт кирпичных стен. Стадии работы кирпичной кладки. Устройство пояса жесткости.

14. Расчет узла опирания ригеля на кирпичную стену.

15. Усиление каменных конструкций обоймами.

16. Расчет усиления центрально нагруженного столба.

17. Повышение пространственной жесткости кирпичных зданий

18. Определение остаточной несущей способности железобетонных конструкций.

19. Усиление железобетонных колонн.

20. Усиление консолей железобетонных колонн и опирания балок.

21. Усиление плит покрытий и перекрытий

22. Усиление стыков конструкций.

23. Усиление капителей безбалочных перекрытий.

24. Реконструкция жилых и административных зданий с надстройкой мансард и антресольных этажей. Опыт реконструкции без отселения.

25. Конструкции балконов, их усиление.

26. Усиление железобетонных балок изменением расчетной схем  и напряженного состояния.

27. Основные дефекты и повреждения металлических конструкций. Факторы, влияющие на состояние металлических конструкций.

28. Усиление металлоконструкций методом увеличения сечения.

29. Усиление металлических балок методом изменения расчетной схемы.

30. Принципы усиления деревянных конструкций.

31. Усиление деревянных перекрытий.

32. Усиление элементов стропильной крыши.

33. Использование композитных материалов для ремонта конструкций.

34.В чем заключается полная перепланировка в старых домах.

35. Усиление крупнопанельных зданий поверхностно - оклеечным стеклопакетом.

36. Усиление конструкций с использованием полимерных материалов.

37. Современные технологии гидроизоляции с помощью герметики на минеральной основе.

38. Изменение планировки помещений, возведение надстроек, улучшение архитектурной выразительности зданий.

39. Ремонт штукатурки и реставрации фасадов зданий. Очистка и защита фасадов.

40.Современные технологии ремонта замены лестниц.

41. Ремонт и замена инженерного оборудования.

42.  Какие существуют виды переустройства старых зданий.

Пример практическиих вопросов для подготовки к экзамену по

МДК.04.02. «Реконструкция зданий и сооружений»

Задача №1.

Определить физический износ и техническое состояние кирпичных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок – «П1» = 20%

(трещины шириной до 2 мм на поверхности, глубокие трещины шириной до 10 мм в местах сопряжений со смежными конструкциями)

2 участок – «П2» = 25%

(редкие сколы на площади на 10%)

3 участок – «П3» = 55%

(выпучивание более 1/100 длины деформированного участка и заметное отклонение от вертикали до 1/100 высоты помещения)

Решение:

| Наименование участка | Рi, % | Фi, % | (Фi×Рi)/100% | Фк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| участок №1 | 20 | 60 | (60×20)/100 | 12 |
| участок №2 | 25 | 20 | (25×20)/100 | 5 |
| участок №3 | 55 | 80 | (55×80)/100 | 44 |

Ответ: Σ=61≈65% следовательно физический износ и техническое состояние кирпичных перегородок находятся в ветхом состоянии.

- Задача №2.

Определить физический износ и техническое состояние наружных стен из

3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены признаки износа:

1 – «Ст1» = 20%

(множественные горизонтальные трещины в простенках и вертикальные в перемычках шириной до 3 мм, выпучивание бетонных слоев до 1/200 расстояния между опорными участками панели)

2 – «Ст2» = 80%

(разрушение и оседание утеплителя, протечки и промерзание панелей)

Возраст здания – 25 лет.

Решение:

| Наименование участка | Рi, % | Фi, % | (Фi×Рi)/100% | Фк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| участок №1 | 20 | 50 | (20×50)/100 | 10 |
| участок №2 | 80 | 65 | (80×65)/100 | 52 |

Σ=62≈65%

Ф1=26% Ф2=37%

К1=0,35 К2=0,65

Фс=26×0,35+37×0,65+26×0,35=9,1+24,05+9,1=42,25≈45%

Ответ: Σ=62≈65% следовательно физический износ и техническое состояние наружных стен находятся в ветхом состоянии.

- Задача №3.

Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 (мозаичные полы) – 5%

(стирание поверхности в ходовых местах; массовые глубокие выбоины и отставание покрытия от основания местами до 5 м2 на площади до 50%)

Тип 2 (паркетные полы) – 20%

(полное нарушение сплошности паркетного покрытия, значительные просадки и повреждения основания, массовое отсутствие клепок)

Тип 3 (полы из рулонных материалов) – 75%, из них:

1 – «ПОЛ1» – 50%

(отставание материала у дверей в стыках и вздутие местами)

2 – «ПОЛ2» – 35%

(истертость материала у дверей и в ходовых местах)

3 – «ПОЛ3» – 15%

(основание пола просело и разрушено на площади более 10%)

Решение:

| ТИП полов | Рi, % | Фi, % | (Фi×Рi)/100% | Фк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| мозаичные | 5 | 60 | (5×60)/100 | 3 |
| паркетные | 20 | 80 | (20×80)/100 | 16 |
| рулонные | 75 | 35 | (75×35)/100 | 26 |

Σ=45%

| ПОЛ | Рi, % | Фi, % | (Фi×Рi)/100% | Фк, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 50 | 10 | (50×10)/100 | 5 |
| 2 | 35 | 40 | (35×40)/100 | 14 |
| 3 | 15 | 80 | (15×80)/100 | 12 |

Σ=31≈35%

Ответ: Σ=45% следовательно физический износ и техническое состояние полов находятся в неудовлетворительном состоянии.

- Задача №4.

Определить физический износ и техническое состояние системы центрального отопления, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: массовое повреждение трубопроводов (стояков и магистралей), сильное поражение ржавчиной, следы ремонта отдельными местами (хомуты, заварка). Десять лет назад была произведена замена

«ЦО» = 80% отопительных приборов и запарной арматуры.

Возраст здания – 30 лет. Количество этажей – 5.

Решение:

| Элементы системы | Кi, % | Тэкс, лет | Фi, % | Фи, % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| магистраль | 25 | 30 | 100 | 25 |
| стояки | 27 | 30 | 100 | 27 |
| отопительные приборы | 40×0,8=32 | 10 | 35 | 11,2 |
| запорная арматура | 7×0,2=1,4 | 30 | 100 | 1,4 |
| колориферы | 1 | 30 | 100 | 1 |

Ответ: Σ=65,6≈70% следовательно физический износ и техническое состояние системы центрального отопления находятся в ветхом состоянии.