Билеты для экзамена по МДК 04.02 Реконструкция зданий и сооружений

Выбор варианта билета в соответствие с порядковым номером в журнале.

Ответы на экзаменационный билет отправлять по электронной почте на адрес: vikasamarina@inbox.ru.

В течение 3-х дней я отправлю оценку вам личным сообщением на почту с который вы будете отправлять ответы.

Для выставления оценки в зачетную книжку необходимо сдать все конспекты, реферат, контрольную работу (КР необходимо сдать в дирекцию заочного отделения в распечатанном виде) и выполнить задания экзаменационного билета.

Инструкция:

Внимательно прочитайте задание.

Вы можете воспользоваться  контрольно-измерительными  инструментами, калькулятором, территориальным каталогом, нормативной литературой.

Время выполнения задания – 90  минут

Вариант 1.

1. Задачи реконструкции и переустройства зданий.

2.Назовите три подхода к реконструкции общественных зданий.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - 20 % Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

2 участок - 25 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

3 участок 55 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.

Вариант 2.

1. Дайте определение понятия «жилищная сфера». Виды жилищного фонда страны.

2. Что понимается под выражением реставрация? Основная задача реставрации.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок -15 % Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

2 участок – 30 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

3 участок 55 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.

Вариант 3.

1. Назовите основные результаты переустройства зданий.

2.По каким группам классифицируются дефекты и отказы?

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - 20% Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

2 участок - 20 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

3 участок 60 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.

Вариант 4.

1.Что понимается под выражением «срок службы конструктивного элемента или здания»? От чего зависит срок службы здания?

2.Что включают в себя подготовительные, основные и отделочные работы?

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - 25 % Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

2 участок - 25 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

3 участок 50 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.

Вариант 5.

1.В чем заключается суть текущего ремонта здания? На какие группы делятся работы по текущему ремонту.

2.Назовите исходные данные для восстановления или усиления конструктивных элементов.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы центрального отопления, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Значительные нарушения теплоизоляции магистралей, следы ремонта калориферов.

Восемь лет назад была произведена замена 80% калориферов и запорной арматуры.

Возраст здания – 25 лет. Количество этажей – 5.

Вариант 6.

1.В чем заключается суть капитального ремонта здания?

2.Назовите методы закрепления грунтов и границы их применения при усилении оснований.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы центрального отопления, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Значительные нарушения теплоизоляции магистралей, следы ремонта калориферов.

Восемь лет назад была произведена замена 75 % калориферов и запорной арматуры.

Возраст здания – 15 лет. Количество этажей – 5.

Вариант 7.

1.Как определяется технико-экономическая целесообразность реконструкции?

2.Какие работы следует выполнить перед производством работ по инъекционному закрепления грунтов?

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние крыши из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 - 10 % Множественные трещины в панелях до 2 мм, протечки и промерзания на площади до 25%;

2 - 90 %  Деструкция утеплителя, протечки и промерзания.

Возраст здания – 25 лет

Вариант 8.

1.Перечислите мероприятия по аварийно-восстановительным работам.

2.Назовите основные методы восстановления и усиления фундаментов эксплуатируемых зданий.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы центрального отопления, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Значительные нарушения теплоизоляции магистралей, следы ремонта калориферов.

Восемь лет назад была произведена замена 75% калориферов и запорной арматуры.

Возраст здания – 28 лет. Количество этажей – 5.

Вариант 9.

1.Как определяется физический износ конструктивного элемента?

2.Назовите основные методы восстановления и усиления стен.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние крыши из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 - 50 % Множественные трещины в панелях до 2 мм, протечки и промерзания на площади до 25%;

2 - 50 %  Деструкция утеплителя, протечки и промерзания.

Возраст здания – 25 лет

Вариант 10.

1. Как определяется моральный износ конструктивного элемента?

2. Назовите характерные места и причины увлажнения стен и способы их защиты.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Семь лет назад была произведена замена 60 % запорной арматуры. Возраст здания – 15 лет. Количество этажей – 6.

Вариант 11.

1.Сформулируйте первоочередные задачи реконструкции городской застройки.

2. Основные методы усиления и ремонта плит перекрытий.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Семь лет назад была произведена замена 50 % запорной арматуры. Возраст здания – 12 лет. Количество этажей – 5.

Вариант 12.

1. Перечислите виды жилых территорий города с точки зрения из возможной реконструкции.

2.Основные методы усиления и ремонта лестниц и балконов.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние наружных стен из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 - 20 %

Множественные горизонтальные трещины в простенках и вертикальные в перемычках шириной до 3 мм , выпучивание бетонных слоев до 1/200 расстояния между опорными участками панели.

2 - 80 %

Разрушение и оседание утеплителя, протечки и промерзание панелей.

Возраст здания – 25 лет.

Вариант 13.

1. Перечислите технологические группы (зоны) территорий города.

2. Как производится ремонт рулонной кровли.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Семь лет назад была произведена замена 55 % запорной арматуры. Возраст здания – 25 лет. Количество этажей – 4.

Вариант 14.

1. В чем заключается архитектурно - ландшафтное проектирование?

2. Как производится ремонт асбестоцементной кровли.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Семь лет назад была произведена замена 50 % запорной арматуры. Возраст здания – 13 лет. Количество этажей – 5.

Вариант 15.

1. Приведите классификацию жилищного фонда страны в зависимости от периода застройки.

2. Назовите три вида возможных надстроек реконструируемых зданий.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: Выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Семь лет назад была произведена замена 55 % запорной арматуры. Возраст здания – 14 лет. Количество этажей – 5.

Вариант 16.

1. Назовите наиболее распространенные схемы конфигурации жилых зданий в плане.

2. Назовите основные схемы пристроек к зданиям.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Двенадцать лет назад была произведена замена 50 % магистралей, стояков и запорной арматуры (чугунной).

Возраст здания – 20 лет. Количество этажей – 5.

Вариант 17.

1. Приведите классификацию жилищного фонда страны в зависимости от периода застройки.

2. Назовите три вида возможных надстроек реконструируемых зданий.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Двенадцать лет назад была произведена замена 60 % магистралей, стояков и запорной арматуры (чугунной).

Возраст здания – 35 лет. Количество этажей – 4.

Вариант 18.

1.Что входит в состав смет по рабочей документации?

2. Назовите перечень работ, выполняемых при перемещении зданий.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Двенадцать лет назад была произведена замена 55 % магистралей, стояков и запорной арматуры (чугунной).

Возраст здания – 25 лет. Количество этажей – 6.

Вариант 19.

1. Что входит в полный комплект рабочей документации?

2. Назовите технологические циклы перемещения зданий.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Двенадцать лет назад была произведена замена 65 % магистралей, стояков и запорной арматуры (чугунной).

Возраст здания – 30 лет. Количество этажей – 5.

Вариант 20.

1. Что включает детальное обследование зданий, предназначенное для реконструкции?

2. Назовите исходные данные для составления ППРр.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние ленточных крупноблочных фундаментов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок -15 % Отставание штукатурного слоя, следы увлажнения кладки цоколя и блоков подвала , трещины в швах между блоками до 2 мм

2 участок - 40 %Отставание и отпадение штукатурки цоколя на отдельных участках, трещины в цоколе шириной до 1,5 мм

3 участок -45 % Следы увлажнения цоколя и стен подвала, трещины в кладке цоколя и блоках подвала свыше 2 мм, сколы бетона с поверхности блоков с обнажением арматуры; разрушение швов на глубину более 10 мм.

Вариант 21.

1.Обследование конструктивных элементов здания.

2. Что входит в состав ППРр?

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние ленточных крупноблочных фундаментов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - 20 % Отставание штукатурного слоя, следы увлажнения кладки цоколя и блоков подвала , трещины в швах между блоками до 2 мм

2 участок -20 %Отставание и отпадение штукатурки цоколя на отдельных участках, трещины в цоколе шириной до 1,5 мм

3 участок – 60 % Следы увлажнения цоколя и стен подвала, трещины в кладке цоколя и блоках подвала свыше 2 мм, сколы бетона с поверхности блоков с обнажением арматуры; разрушение швов на глубину более 10 мм.

Вариант 22.

1. Назовите типы обмерных работ?

2. Что содержат типовые технологические карты?

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние наружных стен из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 - 25 %

Множественные горизонтальные трещины в простенках и вертикальные в перемычках шириной до 3 мм , выпучивание бетонных слоев до 1/200 расстояния между опорными участками панели.

2 - 75 %

Разрушение и оседание утеплителя, протечки и промерзание панелей.

Возраст здания – 20 лет.

Вариант 23.

1. Раскройте содержание технического заключения по зданию.

2.Перечислите основные задачи производства внутриплощадочных подготовительных работ в условиях реконструкции.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние системы горячего водоснабжения, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа: выход из строя запорной арматуры, смесителей, полотенцесушителей, следы больших ремонтов системы в виде хомутов, частичных замен, заварок; коррозия элементов системы.

Двенадцать лет назад была произведена замена 55 % магистралей, стояков и запорной арматуры (чугунной).

Возраст здания – 25 лет. Количество этажей – 6.

Вариант 24.

1. Какие документы предусматриваются при двухстадийном проектировании?

2. По каким направлениям производятся подготовительные работы по защите соседних зданий от реконструктивных мероприятий.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние наружных стен из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 – 15 %

Множественные горизонтальные трещины в простенках и вертикальные в перемычках шириной до 3 мм , выпучивание бетонных слоев до 1/200 расстояния между опорными участками панели.

2 – 85 %

Разрушение и оседание утеплителя, протечки и промерзание панелей.

Возраст здания – 30 лет.

Вариант 25.

1. Назовите три группы зданий с позиций их возможной перепланировки.

2.Опишите структуру внутриплощадочных и подготовительных работ.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - 20 % Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

2 участок - 25 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

3 участок 55 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.

Вариант 26.

1.Приведите классификацию гражданских зданий.

2. Назовите внутриплощадочные подготовительные работы.

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 – 5 % Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 25%

Тип 2 – 20 % Полное разрушение покрытия и основания, массовые протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие

Тип 3 – 75 %, из них

1 – 40 % Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок

2 – 50 % Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок

3 – 10 % Повреждений не обнаружено

Вариант 27.

1. Приведите классификацию уровней (классов) комфортности жилья.

2. Что включает управление реконструкцией?

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние полов, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

Тип 1 – 5 % Стирание поверхности в ходовых местах; выбоины до 0,5 кв.м на площади до 25%

Тип 2 – 20 % Полное разрушение покрытия и основания, массовые протечки в санузлах через междуэтажное перекрытие

Тип 3 – 75 %, из них

1 - 70 % Единичные мелкие сколы, щели между досками и провисание досок

2 - 25 % Прогибы и просадки, местами изломы (в четвертях) отдельных досок

3 - 5 % Повреждений не обнаружено

Вариант 28.

1.Что относится к основным составляющим «элитности» жилья?

2.Что включает в себя организационно-техническая документация для управления и контроля  хода  реконструкции?

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние крыши из 3-х-слойных железобетонных панелей с утеплителем из минераловатных плит, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 - 15% Множественные трещины в панелях до 2 мм, протечки и промерзания на площади

до 25%;

2 - 85 %  Деструкция утеплителя, протечки и промерзания.

Возраст здания – 15 лет.

Вариант 29.

1.Назовите два подхода к конструктивным изменениям в процессе реконструкции жилых зданий.

2.Что включает в себя проект реконструкции жилого района?

3. Практическое задание.

Определить физический износ и техническое состояние деревянных оштукатуренных перегородок, если при визуальном обследовании установлены следующие признаки износа:

1 участок - 30 % Трещины в местах сопряжения со смежными конструкциями;

2 участок - 30 %-Диагональные трещины в штукатурном слое, выпучивание в вертикальной плоскости до 1/100 длины деформированного участка;

3 участок 40 % Выпучивание, коробление и выпирание досок, следы увлажнения.