КОНСПЕКТ

Пигменты и связующие для малярных составов

Тема:  «Характеристики основных пигментов».

| № п/п | ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИГМЕНТОВ |
| --- | --- |
| 1 | БЕЛЫЕ ПИГМЕНТЫ (разбелители) Известь, применяемая в цветных растворах, служит не только разбелителем, но и повышает пластичность раствора, замедляет схватывание быстросхватывающихся цементов и гипса. В цветных известково – песчаных растворах известь является основным вяжущим. В этих растворах применяют известь 1 сорта. - Природный мел (для мозаичных смесей не применяют); - Мраморная и известняковая мука; - Пигментный диоксид титана (для высококачественных штукатурок). |
| 2. | ЧЁРНЫЕ ПИГМЕНТЫ - Диоксид марганца - природная марганцевая руда. - Графит- природный минерал. - Жжёная кость (чернь)- продукт обжига обезжиренных костей. - Сажа- мелкие угольные частицы. |
| 3 | ЖЁЛТЫЕ ПИГМЕНТЫ - Охра сухая- гидрат окиси железа и глины (глина >) - Сиена натуральная- гидрат окиси железа и глины (глина <) - Ганза жёлтая. |
| 4 | КРАСНЫЕ ПИГМЕНТЫ Наиболее дешёвые - Природная сухая мумия- глина, окрашенная оксидом железа. - Железный сурик - оксид железа с примесью глин. минералов и кварца. - Красный крон |
| 5 | СИНИЕ ПИГМЕНТЫ - Ультрамарин синий сухой - сплавление смеси каомина+соды+серы. - Кобальт синий |
| 6 | КОРИЧЕВЫЕ ПИГМЕНТЫ - Умбра коричневая - земляная краска, состоит из глины. |
| 7 | ЗЕЛЁНЫЕ ПИГМЕНТЫ - Окись хрома |

Иногда для получения нужного оттенка цвета приходится смешивать два и более пигментов. В этом случае пигменты тщательно перемешивают и пропускают через краскотерку.     Рекомендации:

| СМЕСИ ПИГМЕНТОВ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Светло – палевый цвет | 2 части золотистой охры |  | 1 часть мумии |  |
| Палевый цвет | 3 части светлой охры |  | 1 часть мумии |  |
| Терраконтовый цвет | 2 части сурика железного |  | 1 часть охры золотистой |  |
| Коричневый цвет | 10 частей жжённой кости | 4 части сурика железного |  | 1 часть окиси хрома |
| Светло – серый цвет | 4 части жжённой кости |  | 1 часть охры |  |