10.02.2024  1 подгруппа

12.02.2024  2 подгруппа  1-ОР-23 Физика Гаврилина О.О.

Лабораторную работу выполняем на листочках в клеточку формата А4, готовую работу приносим во вторник.

Лабораторная работа:№7

«Измерение мощности лампочки накаливания»

Цель: Измерить мощность лампочки накаливания.

Оборудование: источник тока, лампочка на подставке, амперметр, вольтметр, ключ, соединительные провода.

Ход работы

- Изобразить схему электрической цепи

- Замыкаем ключ и снимаем показания приборов U и  I.

- Рассчитаем мощность лампочки P = U*I

- Определяем погрешность измерения мощности, зная, что погрешность измерения силы тока ΔI и напряжения ΔU равна половине цены деления шкалы приборов. Относительные ошибки измеренных значений ε1=ΔI/I ,

εu= ΔU/U, а относительная ошибка мощности εP=εi+εu.

- Поэтому абсолютная ошибка мощности ΔP=P⋅εP.

- Записать результаты измерения.

- Вывод: что вы измеряли и какой получили  результат.

- Контрольные вопросы:

1)Что называют работой тока?

2)Что такое мощность тока?

3)С помощью какого прибора измеряют работу тока в быту?