- Дистанционная работа  УП Основы геодезии

- Дата 17.02.2024 г.

- Группа 2-СЭЗ-22

- Задание: напишите конспект в тетрадь.

- Тема: Сущность измерений. Классификация и виды геодезических измерений

В решении задач геодезии важнейшая роль отводится различного рода измерениям.

Измерить величину – значит определить ее числовое значение в принятых единицах.

Геодезические измерения позволяют определить относительное расположение точек земной поверхности.

Геодезические измерения бывают:

1. Линейные, в результате которых получают наклонные и горизонтальные расстояния между заданными точками. Для этой цели применяют мерные ленты, рулетки, проволоки, оптические и лазерные дальномеры.

2. Угловые, определяющие величины горизонтальных и вертикальных углов. Для выполнения таких измерений применяют угломерные инструменты: теодолиты, буссоли, эклиметры.

3. Высотные, в результате которых, получают разности высот отдельных точек. Для производства этих измерений применяют нивелиры, тахеометры и т.д.

Полученные в процессе измерений данные заносят в специальные журналы.

При этом процесс измерений в большинстве случаев сопровождается составлением на местности схематических чертежей, которые называются абрисами.

Перечисленные выше виды измерений составляют содержание полевых геодезических работ.

Значительное место в геодезии занимают также камеральные работы, заключающиеся в математической обработке полученных результатов полевых измерений, а также в построении чертежа (плана, карты, профиля) с соблюдением установленных условных знаков.

При производстве геодезических измерений применяются меры длины, площади, веса, температуры, времени и т.д.

Единица меры – значение физической величины, принятой за основание сравнения для количественной оценки величин того же рода.

В стране с 1 января 1963 г. введен в действие ГОСТ 9867-61 «Международная система единиц» (сокращенно СИ). За единицу измерения углов принят градус, получаемый путем деления прямого угла на 90 равных частей. При этом 1° = 60′; 1′ =60′′. Единицей измерения длины является метр.

Измерением называется процесс сравнения некоторой физической величины с другой одноименной величиной, принятой за единицу измерения.

Измерения бывают непосредственные и косвенные.

Непосредственными называют такие измерения, когда определяемую величину получают в результате непосредственного сравнения с единицей измерения (пример, определение длины стола обычной линейкой).

Косвенными называют такие измерения, при которых определяемую величину получают, как функцию других непосредственно измеренных величин (например, длина окружности S=2πr, где измерен радиус данной окружности).

Всякое измерение производят при наличии следующих пяти факторов:

1. объект измерения;

2. субъект измерения - наблюдатель;

3. мерный прибор;

4. метод измерений – совокупность правил и действий при измерениях;

5. внешняя среда, в которой производят измерение.

В зависимости от условий измерения могут быть равноточными и неравноточными.

Если в процессе измерений соблюдаются все пять факторов, то такие измерения называют равноточными.

При неодинаковых условиях, т. е. когда не выполнено хотя бы одно из пяти требований (например, наблюдатели были разной квалификации), производимые измерения будут неравноточными.