Предмет: Технология производства сварных конструкций.

Задание :Законспектировать конспект

КЛАССИФИКАЦИЯ СВАРНЫХ КОНСТРУКЦИЙ

Сварные конструкции состоят из отдельных элементов, соединенных между собой посредством сварки. Сварные конструкции подразделяются на три категории: строительные, машиностроительные и трубопроводы.

Строительные конструкции подразделены на шесть групп:

- каркасы промышленных зданий, состоящие из ферм, связей, балок и ограждающих конструкций (панели, оконные переплеты, ворота и др.);

- листовые конструкции (резервуары для хранения жидкостей, газгольдеры для хранения газов, перекрытия большепролетных зданий и сооружений, конструкции вентиляционных систем);

- мачты и опоры (радиомачты, мачты линий электропередачи, опорные конструкции);

- обслуживающие конструкции, обеспечивающие возможность выполнения персоналом своих функций при соблюдении правил безопасности (лестницы, площадки, ограж
дения);

- сетки и каркасы арматуры для железобетона;

- прочие конструкции (кронштейны, подвески, опоры трубопроводов).

Машиностроительные конструкции условно подразделены на пять групп:

- емкостные конструкции (сосуды и аппараты, работающие под давлением; котлы; емкости различного назначения и вместимости) и оборудование специального назначения (печи, конвертеры, миксеры);

- рамные конструкции (рамы под оборудование, каркасы,  этажерочные конструкции, несущие оборудование и трубопроводы);

- нестандартное оборудование (бункеры, затворы, кожухи оборудования);

- детали машин и приборов, работающие преимущественно при переменных многоцикличных нагрузках (станины, валы, колеса);

- прочие конструкции.

Трубопроводы представляют собой устройства для транспортирования жидких, газообразных и сыпучих веществ при различных давлениях и температурах.

Трубопроводы подразделяют:

- на магистральные, имеющие большую протяженность и   постоянный диаметр (до 1 420 мм и более); предназначены для транспортирования жидкостей и газов от места их добычи к месту переработки или потребления;

- промысловые, имеющие небольшой диаметр (100...377 мм) и малую протяженность; применяются для сбора нефти и газа у скважин и доставки нефти к нефтесборным пунктам, а газа — к компрессорным станциям;

- технологические — трубопроводы промышленных предприятий; предназначены для транспортирования сырья, полуфабрикатов, материалов, необходимых для осуществления технологических процессов, готовой продукции и отходов производства;

- энергетические; обеспечивают работу тепловых и атомных электростанций и групповых котельных установок;

- санитарно-технические, состоящие из труб малого диаметра с многочисленными резьбовыми соединениями; предназначены для создания комфортных условий в жилых домах, учреждениях и на промышленных предприятиях (хозяйственно-бытовые водопроводы, газопроводы, трубопроводы горячей воды и канализации);

- прочие трубопроводы.