Пигменты и связующие для малярных составов

Тема:  «Характеристики основных пигментов. Связующие вещества».

Обои на сегодняшний день -  самый распространённый материал для отделки стен.

Обоями называют рулонную бумагу с красочным однотонным покрытием или рисуночным покрытием, предназначенную для оклейки внутренних стен и потолков помещений, для декоративной отделки и в гигиенических целях (обои закрывают поры в строительном материале оклеиваемых поверхностей).

Достоинства:

- они красивы, эстетичны и позволяют воплощать самые смелые дизайнерские проекты;

- просты в работе;

- доступны по цене;

- отлично скрывают дефекты стен и потолков.

Обои выпускают в рулонах с кромками или без них. Ширина стандартных рулонов 50, 56 и 60 см., а длина полотна в рулоне 6, 10,5, 12 и 18 м.

Срок службы обоев зависит от интенсивности эксплуатации помещения , условий естественного освещения, влажности и температуры.  Средняя долговечность обычных обоев составляет 6 лет, влагостойких 8 лет.

При выборе обоев учитывайте:

- Цвет обоев  влияет на освещенность помещений: чем светлее обои, тем меньше света поглощают стены и тем больше они отражают.

- Обои, наклеенные на стену, выглядят гораздо темнее, чем в отрезке.

- Небольшой отрезок обоев не даёт полного представления об общем фоне будущего интерьера.

- Обои гладкие, блестящие, светлые и с мелкой фактурой требуют тщательной подготовки                    оклеиваемой поверхности.

- Лучше скрывают небольшие дефекты поверхности рельефные обои.

Классификация обоев

- По фактуре бумажной основы

  - Гладкие;

  - тиснённые с рельефным рисунком;

  - гофрированные с глубоко выдавленным рисунком.

- По эксплуатационным признакам

- Обычные обои могут быть фоновые (без рисунка  с однотонной матовой краской); негрунтованные (без фона рисунок печатается на белой или цветной бумаге); грунтованные (рисунок наносится на предварительно окрашенную бумагу); рельефные (с рельефно выступающим рисунком или фоном).

- Влагостойкие (моющиеся) обои  могут быть печатные, изготовленные на красках с добавлением полимеров, печатные с защитной прозрачной плёнкой на лицевой поверхности, образованной полимерными эмульсиями или лаками; получаемые нанесением тонкой цветной полимерной пленки на бумажную основу с последующим тиснением.

- Звукопоглощающие (ворсовые) обои изготавливают на бумажной основе с лицевым слоем, образованным ворсом различных волокнистых материалов, преимущественно отходов текстильной промышленности (хлопок, вискоза).

- По структуре декоративного покрытия различают 14 видов обоев, обозначаемых прописными буквами русского алфавита: А, Б, Г, Д, Е, Ж, З, И, К, Л, М, О, П, Р. Например, буквой Г обозначают обои с фоном и печатным рисунком.

- В зависимости от стойкости лицевой поверхности к обработке делятся на следующие марки:

- С – устойчивые к сухому истиранию;

- В-0 и В–1 – устойчивые в различной степени к влажному истиранию без применения моющих средств;

- В-2, В-3 и В-4 –  устойчивые к истиранию растворами моющих средств (моющиеся).

- По типу  материала

| Материал обоев | Что из себя представляют |
| --- | --- |
| - Бумажные | Симплекс (однослойные); дуплекс (двухслойные); рауфазер (из двух слоёв бумаги с промежуточным слоем древесных опилок) |
| - Виниловые а) Шелкография (нижний слой –бумажная основа; а верхний слой – чистый винил с шелковыми нитями); б) Вспененные обои; в) Моющийся винил. | Состоят из двух слоёв: нижний: бумага или ткань, верхний – поливинил с рисунком или тиснением. |
| - Текстильные а) Текстильные льняные обои; б) текстильные шелковые обои; в) текстильные обои на синтетической основе; г) текстильные фетровые обои. | Это тканевая поверхность (шелк, лён, вискоза, хлопок, древесина, солома), обработанная антистатическим и устойчивым к солнечному свету составом. Основа – бумага. |
| - Металлизированные | Это наклеенная на бумагу тонкая металлическая фольга, на которую наносится тиснение или рисунок. |
| - Флизелиновые | Однородны с лицевой и изнаночной стороны и состоят из растительных волокон. |
| - Пробковые | Из натурального дерева |
| - Стеклообои | Тканая основа из стекловолокнистой нити из кварцевого песка, соды, доломита и извести. Материал получают различной плотности и структуры с красивыми рельефными орнаментами. |
| - Структурные обои Жидкие обои – рельефное покрытие без швов с матовой поверхностью на основе натурального целлюлозного волокна и связующего (КМЦ). | Это целая группа обоев, предназначенных под покраску. Основа – бумажная, покрытие из вспененного винила. |
| - Самоклеящиеся плёнки | Это материал из поливинилхлорида на липкой бумажной основе. Плёнка покрыта дополнительным полиэфирным слоем, который предохраняет поверхность от царапин и придаёт им блеск. |

Бордюры и фризы – узкие полосы обойного материала.  Бордюры предназначены для декоративного оформления участков на потолке, у плинтуса, двери, окон или стене. Такие обойные изделия придают помещению дополнительную декоративность.

Бордюры выпускают в рулонах шириной от  1,5 см. до 16см. с длиной полотна 25м.

Рулоны фриза имеют ширину 24, 29 и 48 см., а длина полотна 12 м.