03.03.25   группа 5ОПИ-23 «Основы обогащения полезных ископаемых».             Преподаватель спец. дисциплин –Баева Т.Н.

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №18

ТЕМА: Графический метод оценки эффективности процесса обогащения.

ЦЕЛЬ: Научиться строить кривую разделения Тромпа и определять по ней эффективность работы.

СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Основные формулы.

- Определение извлечения фракций.

- Построение кривой Тромпа.

- Определение параметров кривой То, рр,Ерм,I

- Вывод.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ

При выполнении практической работы студенты используют справочные пособия:

1. Авдохин В.М. Основы обогащения полезных ископаемых.- М.:      Издательство          Московского горного университета, 2006, с.417- Т.2  Технология обогащения полезных ископаемых.

.                       ( http://www.geokniga.org/books/7794)

Эффективность работы машин для гравитационного обогащения характеризуют величиной среднего вероятного отклонения или погрешностью разделения  определяемых по кривой разделения Тромпа.

Среднее вероятное отклонение

Коэффициент погрешности разделения

Извлечение фракции отходов определяется

Ꜫо= у1- уо/ уисх

ОФОРМЛЕНИЕ ОТЧЕТА

Отчет о практической работе следует писать в отдельной тетради. Он должен содержать следующие данные:

1.  Дату проведения работы

- Тему (название)

- Цель

- Определение извлечения фракций Ꜫо -табл.1

- Построение кривой Тромпа.

- Вывод

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1) Что показывают кривые разделения Тромпа?

2)Что называют граничной плотностью разделения ?

3) Что называют средним вероятным отклонением и  как определяют  коэффициент погрешности разделения?

ВАРИАНТ 1

Таблица 1- Результаты фракционного анализа

| Плотность фракции, кг/м3 | плотность рср,кг/м3 | выход, % |  | Извлечение, Ꜫ% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходное питание, уисх | Отходы, уо |  |
| 1200—1300 1300—1400 1400—1500 1500—1600 1600—1800 1800—2600 |  | 51,9 10,6 3,6 2,3 4,4 27,2 | 0,31 0,62 1,55 2.36 11,16 84,0 |  |
| исходная | - | 100 | 100 | - |

Если отходов от исходного питания у1=27,4%

ВАРИАНТ 2

Таблица 1- Результаты фракционного анализа

| Плотность фракции, кг/м3 | плотность рср,кг/м3 | выход, % |  | Извлечение, Ꜫ% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Исходное питание, уисх | Отходы, уо |  |
| 1200—1300 1300—1400 1400—1500 1500—1600 1600—1800 1800—2600 |  | 34,99 17,30 1,96 0,46 0,98 44,31 | 0,10 0,20 0,20 0,40 1,93 97,17 |  |
| исходная | - | 100 | 100 | - |

Если отходов от исходного питания у1=45,60%