Тема урока: «Общие сведения о  материалах».

Отделочные материалы это большая группа разнообразных по сырью, способу приготовления и применения строительных материалов, объединенных по своему назначению – повышать эксплуатационные и декоративные качества зданий и сооружений. Эти материалы используют для устройства отделочных покрытий на несущих и ограждающих конструкциях.

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ
1. ПО ПРОИСХОЖДЕНИЮ
· Природные -  получают непосредственно из природного сырья путём механической обработки, но без изменения первоначального химического состава и структуры. Например, природный песок, который перед применением  в строительстве только очищают от примесей  и  иногда сортируют по размеру зёрен;
· искусственные, получают после специальной переработки природного и искусственного сырья, по физико–механическим свойствам значительно отличаются от исходного сырья. Так, из глины, легко размокающей в воде, получают после формования и обжига водостойкие керамические материалы (кирпич, облицовочные плитки).

2. ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИЗНАКУ
· Природные каменные материалы – песок, щебень, бутовый камень, блоки и камни правильной формы для кладки стен, облицовочные плиты;

·  Керамические изделия, получаемые из глины путём обжига, - кирпич, облицовочные плитки, черепица;

· Неорганические (минеральные) вяжущие вещества – известь, гипс, цементы;

· Бетоны и строительные растворы, приготовляемые из смеси песка, щебня и неорганических вяжущих веществ;

· Железобетонные  изделия,  получаемые из бетонной смеси  и стальной арматуры;

· Материалы и изделия из минеральных расплавов – стекло, пеностекло, минераловатные изделия;
· Изделия из древесины – брёвна, доски, паркет;

· Битумные и дегтевые материалы, служащие для гидроизоляции зданий и сооружений – рубероид, толь;

· Полимерные (синтетические) материалы и изделия – линолеум, облицовочные плитки, клеящие мастики.

3. ПО НАЗНАЧЕНИЮ и области применения
· Стеновые, применяемые для возведения стен здания;
· Кровельные, используемые для устройства кровель;

· Теплоизоляционные, хорошо удерживающие тепло;
· Отделочные, для внутренней и наружной отделки зданий;

· Лакокрасочные и оклеечные – краски, лаки, обои.

Требования к основным строительным материалам и изделиям содержатся в Государственных стандартах (ГОСТ), Технических условиях (ТУ)  и строительных нормах (СН).
Государственный стандарт (ГОСТ) – документ, в котором дается краткое описание материала и способа его изготовления, конкретно указана форма, размеры, марки и сорта, технические показатели, правила приемки, упаковки, транспортирования и хранения, методы испытаний материала или изделия.

Каждый стандарт имеет номер и название.

Например, ГОСТ 16914–71 обозначает Государственный стандарт на «Линолеум резиновый многослойный – релин». При этом цифры 16914 – номер ГОСТа, а цифра 71 – год, в котором был утверждён ГОСТ.
Технические условия (ТУ) или отраслевые временные технические условия (ВТУ) утверждают на материалы, которые ещё не стандартизированы  или ограниченно применяются. В ТУ указаны также правила приёмки, методы испытаний и требования к качеству, форме, размерам и сортам выпускаемой продукции. Технические условия действуют в пределах министерства или ведомства.

Строительные нормы (СН) устанавливаются для отдельных видов работ правила использования строительных материалов. Например, СН 290-74 устанавливают составы строительных растворов и область их применения.
PAGE  
1

