	Общие требования безопасности
	Требования безопасности перед началом работы
	Требования безопасности во время работы
	Требования безопасности в аварийных ситуациях
	Требования безопасности по окончании работы

	1.1. К штукатурным работам под руководством мастера производственного обучения допускаются обучающиеся, прошедшие инструктаж по технике безопасности, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

1.2. Обучающиеся должны соблюдать правила поведения, расписание учебных занятий и установленный режим труда и отдыха.

1.3. При выполнении штукатурных работ возможно воздействие на обучающихся следующих вредных или опасных факторов: 

- механические повреждения поверхности тела в случае неисправных или дефектных рукояток инструментов;

- поражение электрическим током при работе с электрифицированным инструментом;

- падение с лесов или подмостков;

- попадание в глаза брызг раствора или твёрдых частиц материала при зачистке поверхности.

 1.4. Обучающиеся обязаны соблюдать правила противопожарной безопасности, знать места расположения первичных средств пожаротушения.

    1.7.  В процессе работы необходимо соблюдать правила ношения спецодежды, пользования индивидуальными и коллективными средствами защиты, соблюдать правила личной гигиены, содержать в чистоте рабочее место.

    1.8.  При несчастном случае пострадавший или очевидец обязан сообщить мастеру производственного обучения, который сообщает об этом администрации учреждения.
	2.1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.

2.2. Подготовить и проверить исправность инструмента, приспособлений и электроинструментов, если с ним предполагается работать, а также целостность временной электропроводки, если таковая имеется. Не допускается работа с инструментом, имеющим заусенцы, трещины или другие механические повреждения.

2.3. Проверить надежность крепления лесов или подмостков, если предусматривается работа на высоте.

2.4. Внимательно ознакомиться с инструкционными и технологическими картами, усвоить правила и приёмы безопасного выполнения работ.
	3.1. Использовать рабочий инструмент только по назначению, выполнять только те виды работ, которые предусмотрены темой занятия или поручены мастером.

3.2. При механической обработке поверхностей, сопровождающейся распылением мелких механических частиц, необходимо пользоваться защитными очками.

3.3. Не допускается во время работы подворачивать рукава спецодежды или работать в расстёгнутой куртке.

3.4. Запрещается нахождение посторонних в рабочей зоне во время выполнения операций по оштукатуриванию поверхностей или подготовительных работах.

3.5. Не оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы.

3.6. При применении пылевидных вяжущих веществ и красителей необходимо пользоваться респиратором.
	4.1. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное заведение.

4.2. При поражении электрическим током немедленно отключить подаваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при подаваемое напряжение, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии дыхания и пульса сделать пострадавшему искусственное дыхание и непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и оправить его в ближайшее лечебное заведение.

4.3. Немедленно поставить в известность о несчастном случае мастера производственного обучения, а он, в свою очередь, администрацию училища.

4.4. При возникновении пожара немедленно эвакуироваться из помещения, сообщить о пожаре в ближайшую пожарную часть и администрации училища.

4.5. В случае выхода из строя электрооборудования отключить его от сети, прекратить работу и поставить в известность мастера.
	5.1. Отключить электроинструмент, сдать его мастеру на хранение.

5.2. Привести в порядок рабочее место, вымести пол, прибрать инструмент на место, отведенное для его хранения.

Снять спецодежду, вымыть руки с мылом.




ИНСТРУКЦИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА И ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ
