I. Общие положения

Цель методических указаний: реализация государственных требований к минимуму содержания и уровню подготовки выпускников по специальностям: 140613 «Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования в горной промышленности» специализация 02 «Открытые горные работы», 130403 «Открытые горные работы» при заочной форме обучения по дисциплине «Карьерный транспорт» в условиях действия государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования, оказание помощи студентам-заочникам в организации их самостоятельной  работы над изучением учебного материала.

Освоение учебного материала базируется на знании таких учебных дисциплин как «Физика», «Электротехника», «Техническая механика», и тесно связано с учебными дисциплинами «Горное дело», «Горные машины и комплексы», «Горная механика», «Электрическое оборудование и электроснабжение горных предприятий» и «Автоматизация производства».

Необходимо соблюдать требования ЕСКД и ЕСТД.

II. Тематический план

| Наименование тем | Количество аудиторных часов при очной форме обучения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 140448 |  | 130404 |  |
|  | Все-го | Практические занятия | Все-го | Практические занятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Введение | 1 |  | 1 |  |
| Раздел 1. Железнодорожный путь | 8 | 2 | 10 | 2 |
| Тема 1.1. Устройство железнодорожного путей | 2 |  | 2 |  |
| Тема 1.2. Устройство рельсовой колеи | 2 |  | 2 |  |
| Тема 1.3. Соединение и пересечение путей | 2 |  | 2 |  |
| Тема 1.4. Средства механизации путевых работ | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Раздел 2. Железнодорожный подвижной состав | 14 | 6 | 14 | 4 |
| Тема 2.1. Вагоны | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Тема 2.2. Локомотивы | 8 | 4 | 8 | 2 |
| Тема 2.3. Локомотивное и вагонное хозяйство карьера | 2 |  | 2 |  |
| Раздел 3. Тяговые расчеты | 10 | 2 | 10 | 2 |
| Тема 3.1. Сила тяги локомотива и силы сопротивления движению поезда | 4 |  | 4 |  |
| Тема 3.2. Тормозная сила поезда. Спрямление профиля | 2 |  | 2 |  |
| Тема 3.3. Расчет веса состава, скорости движения, времени движения, погрузки и разгрузки, расхода электроэнергии | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Раздел 4. Электроснабжение железнодорожного транспорта карьера | 6 | 2 | 4 |  |
| Тема 4. 1. Тяговая сеть карьера | 4 | 2 | 2 |  |
| Тема 4.2. Организация эксплуатации тяговой сети | 2 |  | 2 |  |
| Раздел 5. Организация работы железнодорожного транспорта | 8 | 2 | 8 | 2 |
| Тема 5.1. Регулирование движения поездов. Железнодорожная связь, сигнализация и автоматизация | 2 |  | 4 |  |
| Тема 5.2. Организация работы железнодорожного транспорта | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Раздел 6. Автомобильный транспорт | 14 | 4 | 14 | 4 |
| Тема 6.1. Автодороги на карьерах | 2 |  | 2 |  |
| Тема 6.2. Подвижной состав автотранспорту | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Тема 6.3. Тяговые расчеты при работе автотранспорта | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Тема 6.4. Организация работы, эксплуатация и ремонт автотранспорта | 2 |  | 4 |  |
| Раздел 7. Конвейерный транспорт | 12 | 2 | 12 | 2 |
| Тема 7.1. Схемы конвейерного транспорта |  |  | 2 |  |
| Тема 7.2. Устройство конвейеров | 6 | 2 | 4 | 2 |
| Тема 7.3. Расчет ленточных конвейеров | 4 |  | 4 |  |
| Тема 7.4. Эксплуатация ленточных конвейеров | 2 |  | 2 |  |
| Раздел 8. Комбинированный транспорт | 2 |  | 2 |  |
| Тема 8.1. Виды комбинированного транспорта | 2 |  | 2 |  |
| Всего по дисциплине | 75 | 20 | 75 | 16 |

II. Содержание разделов методических указаний

Дисциплина «Карьерный транспорт» изучается студентами-заочниками самостоятельно по рекомендуемой литературе и заканчивается выполнением контрольной работы.

Вопросы каждого вида транспорта рекомендуется изучать в определенной последовательности, а именно: общие сведения, конструкция транспортных машин и механизмов, расчетная часть, эксплуатация и организация работ.

По рекомендуемой литературе следует прочитать весь относящийся к данной теме материал. При изучении конструкций машин и механизмов вначале необходимо уяснить общие вопросы: внешний вид, область применения, техническую характеристику, основные части и их расположение, характер движения в процессе работы. Затем приступить к изучению кинематической схемы машины и конструкции отдельных узлов, после чего следует изучать электрическую схему. При изучении расчетной части необходимо разобраться в выводах формул, особо обратив внимание на смысловую сторону формул и на размерности величин.

Заканчивая изучение данной темы, нужно ответить на вопросы для самопроверки.

Для лучшего усвоения материала рекомендуется ознакомиться с транспортными установками на разрезах.

Введение

Роль и значение карьерного транспорта в общем комплексе технологии по добыче полезных ископаемых открытым способом. Виды карьерного транспорта. Условия применения различных видов карьерного транспорта, их сравнительная  экономическая  характеристика.

Методические указания

Приступая к изучению предмета "Карьерный транспорт", студент должен ознакомиться с перспективами развития открытого способа разработки, значением транспорта в народном хозяйстве, назначением, особенностями карьерного транспорта и основными требованиями, предъявляемыми к карьерному транспорту.

Необходимо изучать виды транспорта, применяемые на карьерах, их технико-эксплуатационные особенности, достоинства и недостатки, область и условия применения. Особое внимание необходимо уделить оценке экономической эффективности применения различных вариантов карьерного транспорта.

Литература:

1. Л.1. с.4-10

2. Л.2. с.5-19

Вопросы для самопроверки

- Роль транспорта на открытых горных разработках

- Особенности работы карьерного транспорта

- Основные требования к применяемому на карьерах транспорту

- Краткая характеристика основных видов карьерного транспорта. Их  достоинства и недостатки.

- Технико-экономические  показатели основных видов транспорта.

Раздел 1. УСТРОЙСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ

Тема  1.1. Железнодорожный путь

Элементы железнодорожного пути: нижнее и верхнее строение. Земляное полотно и его значение. Размеры земляного полотна. От косы. Общие сведения о деформации полотна и меры по устранению деформаций. Понятие об искусственных сооружениях (мосты, путепроводы, эстакады, виадуки, тоннели, подпорные стенки, трубы, лотки: др.). Верхнее строение. Рельсы, их типы и технические характеристики. Рельсовые скрепления и их составные части. Противоугоны, их назначение, типы. Шпалы. Балласт. Габариты.

Литература:

1. Л.1. с.11-14

2. Л.2. с.11-29, 36-39

Методические указания

При изучении устройства железнодорожного пути, прежде всего, необходимо уяснить, что такое трасса, план и продольный профиль пути, от чего зависит величина руководящего уклона пути и величина радиуса кривой.

Изучить элементы нижнего и верхнего строения пути, с уяснения назначения земляного полотна, ознакомления с типами поперечного сечения полотна и его размерами (шириной основной площадки, крутизной откосов и т.п.).

Попутно рассматриваются разновидности и уясняются понятия габаритов, типы водоотливных устройств и их размеры (по справочнику) .

Элементы верхнего строения рекомендуется изучить в следующей последовательности: типы рельсов, шпал, элементы соединения и крепления рельсов, балласт.

Выяснив назначение типов стандартных рельсов, весьма важно изучить по каким факторам производится выбор типа рельсов для укладки на постоянных и передвижных путях.

Необходимо уяснить, какие бывают типы шпал, достоинства и недостатки деревянных и железобетонных шпал, вопросы антисептирования деревянных шпал. Сроки службы шпал.

Обратите внимание на особенности рельсовых скреплений для передвижных и стационарных железнодорожных путей.

Следует рассмотреть стыковые соединения рельсов, назначение балластного слоя, размеры его, каком материал может быть принят в качестве балласта и требования, предъявляемые к нему.

Литература

0 -1. с.11-20

0 -2. с.65-81

Вопросы для самопроверки

- Типы поперечного сечения земляного полотна.

- Основные элементы и размеры земляного полотка.

- Формы трассы железнодорожного пути.

- 4. Типы стандартных рельсов, применяемых для укладки в рельсовый путь.

- Какие материалы применяются в качестве балласта?

- Какими качествами должен обладать балласт?

- Какие типы шкал применяются при настилке рельсового пути?

- Что таксе руководящий уклон, величина его для различных условий?

- Промежуточные и стыковые скрепления на передвижном рельсовом пути?

- Что такое габарит подвижного состава?

- Что такое габарит приближения строений?

Тема 1.2. Устройство рельсовой колеи

Ширина колем на прямых и кривых участках. Взаимное положение рельсов по уровню. Допустимая величина отклонения в уровне головок рельсов. Расстояние между путями.

Методические указания

Изучая устройство рельсовой колеи, необходимо уяснить, что такое ширина колеи, как её замерить, какие допускаются отклонения по ширине колеи и по уровню головок рельсов на постоянном и передвижном пути из прямых по нормам правил технической эксплуатации.

Рассматривая устройство рельсовой колеи на кривой, необходимо уяснить, что для возможности вписывания подвижного состава необходимо уширение рельсовой колеи и превышение наружного рельса над внутренним. Следует вывести формулу и выяснить, какое необходимо превышение  и от   каких факторов  оно  зависит.

Литература

1.   0-1,   с.21-22

2.   Д-4,   с.30-32

Вопросы  для  самопроверки

1.   Что  называется  шириной   колеи?

2.   Какие  факторы  влияют   на   выбор ширины колеи? 3 .   Допустимые  отклонения  ширины колеи.

4.   Какие   силы     действуют     на     рельсовый     путь     от     подвижного состава на прямолинейных и  криволинейных участках пути?

5.   Какие   выполняют     уширения     колеи     и .   возвышения     наружного рельса  на  кривой.

Тема  1.3.   Соединение и пересечение путей

Типы соединений путей, применяемых на разрезах. Стрелочные переводы, их виды. Способы укладки и содержания путей. Виды глухих и  диагональных  соединений   и   их  устройства.

Методические  указания

Для лучшего усвоения устройства стрелочного перевода необходимо в конспекте вычертить схему стрелочного перевода и разобрать назначение и конструкцию отдельных его элементов. Необходимо уяснить назначение предельного столбика и маркировку стрелочные переводов. Затем студент изучает разновидности диагональных съездов стрелочных улич и глухих пересечений, их назначение и устройство.

Литература

1.   0 - 1,    с . 22 - 23

2.   Д-4,    с.33-38

Вопросы  для   самопроверки

1.   Из   каких   элементов   состоит  стрелочный   перевод?

2.   Объясните   назначение   контррельсов.

3.   Что  означает   и   где   устанавливается   предельный   столбик?

4.   При   каких   неисправностях  запрещается   эксплуатация   стрелочного  перевода?

5.   Виды  стрелочных  улиц   и   их  назначение.

6.   Что   называется   глухим   пересечением?

7.   Схемы  стрелочных  съездов.

Тема   1.4.Средствамеханизации путевых работ

Классификация   карьерных   путей.   Содержание   и  ремонт   постоянных путей .   Средства     механизации        путевых       работ  (механизированный инструмент, путевые   машины) . Особенности  ремонта  пути в зимний период.   Путевые   измерительные   приборы,      назначение, устройство и применение. Оборудование для подъемки и балластировки пути. Путевые работы на передвижных путях. Подготовка железнодорожного полотна. Путепередвижные и путепереукладочные работы, машины, применяемые при этих работах: путепередвигатели прерывного и непрерывного действия. Крановая переукладка пути. Балластировка передвижных путей. Звеносборочные базы на карьерах.

Практические занятия

Изучение путевых измерительных приборов, их применение и снятие показаний.

Литература

1. 0-1, с.23-35

2. Д-5, с.39-66

Приступая к изучению материала темы, необходимо ознакомиться с  классификацией  карьерных железнодорожных путей.

Затем надо ознакомиться с видами путевых ремонтных работ постоянных карьерных рельсовых путей, с объемом каждого вида ремонта, с организацией и трудоемкостью работ и между ремонтными сроками.

Особое внимание необходимо уделить изучению текущего содержания рельсового пути, знать порядок и объем путевых работ, который нужно  выполнить   для  содержания  пути  в  постоянной исправности.

Необходимо выяснить, какие предупредительные меры следует проводить для обеспечения надежной работы рельсового пути в зимнее время. Как осуществляется защита рельсовых путей от снежных за-носов. Какие машины применяются для очистки путей от снега. При изучении снегоочистителей за основу можно принять плужковый и роторный снегоочистители, изучить их принцип работы, устройство рабочего органа   и  основные   технические  данные  машин.

При изучении средств механизации путевых работ следует уяснить устройство универсального путеизмерительного шаблона, правила пользования  им  при  измерении ширины рельсовой  колеи.

При рассмотрении путевых работ на передвижных путях необходимо обратить внимание на характер путевых работ по текущему содержанию  пути.

Рекомендуется рассмотреть схемы передвижки пути путепередви-гателями цикличного и непрерывного действия к крановой переукладки пути.

Литература

1.  0-1, с.23-35

2. 0-2, с.51-64

Вопросы для самопроверки

1. Классификация железнодорожных путей.

2. Виды работ по текущему содержанию пути на стационарных путях .

3. Устройство и правила пользования универсальным путеизмерительным  шаблоном.

4. Устройство электрошпалоподбойки.

5. Крановая переукладка пути.

6. Принцип работы передвигателей непрерывого действия

7. Объясните разницу между передвижкой и переукладкой путей.

8. Какие работы проводят на передвижных путях?

Раздел 2. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ПОДВИЖНЫЙ СОСТАВ

Тема 2.1.Вагоны

Классификация железнодорожных вагонов, их назначение. Основные части вагонов : колесные пары, буксы, рессорное подвешивание, рама и кузовные ударно-тяговые приборы. Тормоза, их устройство и принцип действия. Думпкары, особенности их конструкции, применение.

Экономические и технические характеристики вагонов и думпкаров. Тара, грузоподъемность, нагрузка на ось, коэффициент тары, количество осей. Ремонт вагонов.

Практическое занятие

Изучение устройства думпкаров. Ознакомление с управлением, тормозным устройством, автосцепкой.

Литература

1.  0-1, с.35-52

2.  0-2, с.34-35

Методические  указания

В начале следует ознакомиться с типами грузовых железнодорожных  вагонов,     их  назначением,     областью применения  и     техническими

характеристиками.

При изучении конструкции вагонов необходимо уяснить назначение и устройство отдельных частей и их взаимодействие. Особо внимательно   надо изучить устройство вагонной тележки и принцип работы тормозной   системы.

Далее следует подробно ознакомиться с конструкцией думпкаров, с  устройством     и     принципом действия разгрузочного механизма.

При изучении основных параметров грузовых вагонов необходимо уяснить значение каждого параметра для эффективной эксплуатации подвижного  состава.

Литература

1.  0-1, с.35-52

2.  0-2, с.34-45

Вопросы для самопроверки

1. Как классифицируются грузовые вагоны?

2.  Из каких элементов состоит ходовая вагонная тележка и  как она крепится к раме вагона?

3. Устройство и принцип действия автотормозов вагонов.

4. Устройство и назначение рессорного подвешивания.

5.  Бандажные и безбандажные колесные пары.  Нормы износа  колесных пар.

6. Назначение и устройство автосцепки.

7. Укажите  типы и основные  направления  совершенствования конструкции отечественных думпкаров.

8. Дайте определение технического и действительного коэффициента тары вагона.

9. Устройство и назначение хоппера.

Тема 2.2. Локомотивы

Виды локомотивов, применяемых на карьерах, типы паровозов, их классификация и технические характеристики. Условия применения паровозов. Электровозы, их типы и технические характеристики. Конструкции электровозов,   применяемых на карьерах.

Тепловозы, их типы и технические характеристики. Конструкции тепловозов,   их типы и устройства,   область применения.

Моторные думпкары, их типы, технические характеристики, область  применения.

Практические  занятия

Изучение конструкции электровоза (механическая часть, осевая формула, тележки, связь между ними, колесные пары, буксы, подвески) .   Изучение  конструкции тепловоза.

Литература

1.   0-1,   с.55-89

2.   0-2,    с.20-33

3.   Д-3,   с.6   -27

Методические указания

В начале изучения материала данной темы следует выяснить, какие виды локомотивов применяются на карьерах, ознакомиться с областью применения локомотивной откатки и общей классификацией локомотивов по роду используемой энергии.

Далее рекомендуется изучать каждый вид локомотивной тяги, отдельно рассматривая условия и область эффективного их применения, технико-экономические показатели.

С паровозной тягой, типами и устройством паровозов следует ознакомиться в общих чертах для того, чтобы в дальнейшем возможно было сделать сравнение целесообразности применения других видов локомотивов  в  различных условиях разрезов.

Необходимо выяснить основные преимущества электрической тяги, рассмотреть разновидность ее, классификацию электровозов по роду тока.

Далее  необходимо изучить  конструкцию карьерных    электровозов, выяснить,   что  относится  к  электрическому,   механическому и  вспомогательному оборудований.

Из механического оборудования локомотивов подробно разберите конструкцию тормозной системы, устройство рессорной подвески рамы, способы подвески и устройства редукторов.

При изучении электрического оборудования электровозов необходимо выяснить особенности двигателей постоянного тока с последующим возбуждением, подробно изучить их электромеханические характеристики, научиться пользоваться ими при решении тяговых задач (Г.В.Трофимов "Сборник задач по карьерному транспорту", стр.45, рис.18).

Рассматривая вопрос управления тяговыми двигателями электровоза необходимо выяснить, к выполнению каких операций оно сводится, изучить устройство контроллера. Ознакомиться со схемами соединения тяговых двигателей, разобрать принципиальные схемы непосредственного и косвенного управления тяговыми двигателями.

Далее необходимо рассмотреть сущность конструкции и разновидность моторных думпкаров, условия и область эффективного применения  их.

Рассматривая тепловозную тягу, необходимо разобраться в классификации тепловозов по способу передачи вращающего момента на ведущие оси и дать краткую характеристику различных способов передачи. Обратить внимание на технико-экономическую оценку эффективности тепловозной тяги и на основные достоинства и недостатки ее.

Литература

1.  0-1, с.55-89

2.  0-2, С.20-33

3. Д-3, С.6 -27

Вопросы для самопроверки

1. Достоинства  и  недостатки  электрической  тяги,   область  использования .

2.  Схема питания электровозов электроэнергией.

3. Понятие осевой формулы локомотива.

4.  Какие требования предъявляются к тяговым двигателям электровоза?

5. Подвеска тяговых двигателей.

6.  Отличие  косвенной схемы управления от системы прямого управления.

7.  Пояснить, как осуществляется регулировка скорости движения

8. Общее устройство колесных пар электровоза.

9. Дать  сравнительную характеристику тяговых агрегатов ОПЭ-1 и ПЭ-2М.

10. Объяснить принцип работы электрической подачи тепловоза.

11. Вычертить электромеханическую характеристику двигателя и объяснить правила пользования ею.

Тема 2.3 Локомотивное и вагонное хозяйство карьера.

Виды ремонта локомотивов и вагонов. Место производства ремонта. Норма пробега между ремонтами и нормы простоя в ремонте. Типы электровозных, тепловозных  и  вагонных депо.  Пункты технического осмотра. Организация технического осмотра и ремонта.

Методические указания

При изучении материала этой темы необходимо изучить виды ре монтов локомотивов  и вагонов.  Внимательно изучить содержание ремонтов, их периодичность и продолжительность, т.к. своевременное и качественное проведение планово-предупредительных ремонтов обеспе чивает надежность эксплуатации подвижного состава.

Литература 1  0-1, с 53-54, с.77-79

Вопросы для самопроверки

1.  Виды и сроки плановых ремонтов грузовых вагонов.

2.  Назначение локомотивных депо и экипировочных пунктов.

Раздел 3. ТЯГОВЫЕ РАСЧЕТЫ

Тема 3.1. Сила тяги локомотива и силы сопротивления движению поезда

Силы, действующие на поезд.  Сила тяги локомотива. Электромеханическая характеристика двигателя.  Силы сопротивления движения поезда. Основное сопротивление.  Дополнительные  сопротивления от уклона пути и от кривой. Динамическое сопротивление движению. Основное уравнение движения поезда.

Методические указания

Материал этой темы должен быть изучен студентами серьезно и глубоко, т.к. он является основой проектирования карьерного железнодорожного транспорта.

Движение локомотива основано на взаимодействии колеса с рельсом, поэтому необходимо вычертить схему сил, приложенных к колесной паре, выяснить условия нормального движения локомотива без пробуксовки. Необходимо уяснить, что величина горизонтальной реакции рельса Fk зависит от сцепного веса и коэффициента сцепления Рекомендуется выписать значения коэффициента для различных типов карьерных локомотивов при движении и пуске и сопоставить их.

Затем необходимо рассмотреть силы сопротивления, возникающие при движении и трогании поезда, уяснив, что при решении тяговых задач удобнее пользоваться удельными сопротивлениями движений. Разобраться, как определяются значения удельных сопротивлений движений и полное сопротивление движению.

Литература 1. 0-1, с.80-93

Вопросы для самопроверки

1. Условия создания силы тяги локомотива.

2.  Как регулируется сила тяги электровоза, тепловоза?

3.  Чем ограничивается сила тяги различных локомотивов'5

4.  От чего зависит сила сцепления локомотива?

5.  Что называется удельным сопротивлением движения?

6.  От каких факторов зависит величина основного сопротивления движению

7.  Как определяется сопротивление от уклона пути?

8.  Что называется оцепным весом локомотива?

9.  Написать формулу для определения суммарного сопротивления движению поезда

Тема 3.2. Тормозная сила поезда.

Спрямление профиля.

Тормозная сила поезда, ее определение и значение в общественной , безопасности движения. Способы торможения, коэффициент трения и его определение.

Определение тормозного пути. Уравнение движения. Спрямление профиля пути.

Методические указания

Рассматривая определение тормозной силы, уместно вычертить схему сил, действующих на тормозную колесную пару, уяснить в результате чего возникает тормозная сила и от каких параметров зависит ее величина.

Литература 1. 0-1, с.104 – 108

Вопросы для самопроверки

- От чего зависит величина тормозной силы?

- Какие делают упражнения при определении  скорости движения поезда?

- Условия равномерного движения поезда?

Тема 3.3. Расчет веса состава, скорости движения, времени движения,

погрузки и разгрузки, расхода электроэнергии

Определение веса состава и проверка его на трогание и разгон. Расчет скорости и времени движения поезда по перегону, времени погрузки и разгрузки состава. Определение расхода электрической энергии

Практические  занятия

Определение весовой нормы состава по заданному профилю железнодорожного пути, типу локомотива и виду вагонов, груза.

Литература

1.  0-1, с.108 - 118

2.  Д -4, с.122 - 145

3. Д-5, с.112 -136

Вопросы для самопроверки

- Из каких условий определяется вес поезда?

- Как определить скорость по тяговой характеристики  локомотива?

- В чем сущность проверки тяговых двигателей по нагреву?

- Как определяется расход электроэнергии при электровозной откатке?

Раздел 4. ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО

ТРАНСПОРТА

Тема 4 1. Тяговая сеть карьера

Общее устройство тяговой сети. Питание и секционирование контактной сети. Подвеска и регулирование контактной сети. Простая жесткая подвеска, цепная подвеска, их применение. Габарит подвески, устройство зигзага. Контактные провода, арматура, изоляторы, выключатели, опоры Блуждающие токи, борьба с ними. Правила безопасности.

Методические указания

Рассматривая электроснабжение электрифицированного железнодорожного транспорта разреза, необходимо выяснить общие понятия с тяговых подстанциях и преобразователях.

Особое внимание следует уделить изучению систем подвески контактного провода, электрического оборудования рельсового пути, питания и секционирования постоянно и передвижной контактной сети.

А заключение следует ознакомиться с правилами технической эксплуатации контактной сети.

Рекомендуется вычертить принципиальную схему контактной сети и обозначить цифрами элементы её. На схеме "Подвески контактного привода"   обозначить   основные  размеры.

Литература

1. Д-3, с.34-50

2. Д-3, с.67-99

Вопросы для самопроверки

1.  Общее устройство тяговой сети.

2.  Какая разница между простой жесткой  подвесной  контактной сети и цепной подвеской?

3.  Контактные провода, арматура, изоляторы, выключатели, разъединители, опоры.

4.  Борьба с блуждающими токами.

5.  Сущность определения местоположения тяговой подстанции.

5 . Принципы расчета сечения питающих, контактных и отсасывающих линий.

7. Определение падения напряжения в тяговой сети в  удаленной точке.

8.  Принципы расчета токов короткого замыкания.

Тема 4.2. Организация эксплуатации тяговой сети

Условия для нормальной эксплуатации тяговой сети. Осмотр контактной сети. Осмотр изоляторов и линейной аппаратуры. Износ контактного провода. Регулировка натяжения контактного провода. Проверка состояния электрической рельсовой сети и заземления. Организация дежурных пунктов. Правила безопасности при эксплуатации тяговой сети.

Методические указания

Для лучшего усвоения материала раздела студентам, кроме изучения рекомендованной литературы, следует вспомнить материал, касающийся электрических сетей и линий, из курса "Общей электротехники" т курса "Электрооборудование и электроснабжение горных предприятий", а также изучить соответствующие параграфы ПБ и ПТЭ.

Литература 1. Д-3, с.133-142

Вопросы для самопроверки

1. Что надо учитывать при осмотре тяговой сети?

2.  Как определить степень износа контактного провода?

3.  Как отрегулировать степень натяжения контактного провода?

4.  Проверка состояния электрической рельсовой сети и заземления .

5.  ПБ при эксплуатации тяговой сети.

Раздел 5. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА

Тема 5.1. Регулирование движения поездов. Железнодорожная связь,

сигнализация и автоматизация.

Схемы грузопотоков на разрезах. Раздельные пункты, их назначение. Схемы развития железнодорожных путей на разрезах.  Железнодорожная связь, назначение и средства связи. Способы регулирования движения поездов. Полуавтоматическая блокировка, автоблокировка. Централизация стрелок и сигналов. Автоматика и телемеханика на карьерном транспорте.

Методические указания

При изучении темы нужно усвоить понятие грузооборота карьера, ознакомиться со схемами грузопотоков и их применением.

Необходимо обратить внимание на схему путевого развития разъездов для обмена и обгона поездов, а также рассмотреть схемы путевого развития на уступе при работе одного и двух экскаваторов.

Далее рассмотреть назначение и типовые схемы породных и угольных станций. Уделить внимание видам сигналов, применяемых на карьерном железнодорожном транспорте. Необходимо составить четкое представление о способах регулирования движения. Рассмотреть телефонный способ, а также автоматическую и полуавтоматическую блокировки, их эффективность. Также необходимо ознакомиться с принципом централизованного управления стрелками и сигналами.

Литература 1. 0-1, с.103-116

Вопросы для самопроверки

1.  Назвать виды грузопотоков, охарактеризовать их.

2.  Назначение и расположение постов.

3.  Вычертить схемы разъездов. Назначение разъездов.

4.  Назначение станций, их устройство.

5.  Назначение и виды сигналов.

6.  Правила установки сигналов.

7.  Принцип работы автоблокировки.

8.  Принцип централизации управления стрелками и сигналами.

Тема 5.2. Организация работы железнодорожного транспорта

Организация работы железнодорожного транспорта.

Принцип построения графиков движения поездов. Виды графиков. Определение времени оборота локомотивосостава, его производительности. Определение локомотивного и думпкарного парков разреза.

Показатели работы железнодорожного транспорта. Время оборота локомотивосостава. Производительность локомотивосостава. Определение локомотивного и думпкарного парка разреза. Пропускная способность перегонов и станций. Провозная способность транспорта. Правила безопасности при эксплуатации железнодорожного транспорта на карьерах.

Методические указания

Целью изучения данной темы является получение четкого представления о порядке эксплуатационных расчетов и использование полученных данных для построения графиков движения поездов.

Прежде всего следует уяснить принцип построения графиков движения, причем особое внимание уделить основным элементам графиков. Для этой цели рекомендуется вычертить  график  и  проанализировать полный цикл движения поезда.

График движения необходимо увязать со схемой путевого развития горизонта. Далее необходимо рассмотреть построение графиков по прикрепленному и обезличенному движению поездов и ознакомиться с обязанностями диспетчера.

Ознакомиться с понятиями пропускной и провозной способности железнодорожный линий, выяснить факторы, от которых зависит их увеличение.

Ознакомление с формулами, определяющими пропускную и провозную способности.

Расчет величины локомотивного парка производится в следующей последовательности: определяют  полное  время  оборота   локомотивосостава, полезный  вес  поезда,  число  возможных  и  требуемых рейсов в смену,  число рабочих локомотивов. Затем можно определить инвентарный локомотивный и думпкарный парки разреза.

Практические занятия

Ознакомление на карьерах с принципами управления транспортом. Решение задач по определению пропускной способности станции.

Литература

1. О -1, с. 118-123

2.  Д-5, с.154-166

3.  Д-4, с.153-163

Вопросы для самопроверки

1.  Вычертить график движения и объяснить принцип построения.

2.  Назвать станционные интервалы,  показать их на  графике  и объяснить сущность.

3.  Какие графики движения применяются на угольных карьерах?

4.  Дать понятие пропускной способности железнодорожных путей.

5.  Как рассчитать пропускную способность перегона,  уступного и отвального путей?

6.  Что называется провозкой способностью железнодорожного пути?

7.  Как определить пропускную способность однопутевого,  двухпутевого перегона,  уступного отвального пути, приемо-отправительных путей станции, разъезда?

8.  Что  такое  провозная  способность  железнодорожного  пути карьера и как она определяется?

9.  Определите время занятия горловины поездом и  пропускную способность горловины.

10.  Из каких величин складывается  время  оборота локомотивосостава?

11.  От чего зависит величина полезного веса локомотивосостава?

12.  Как определяется думпкарный парк карьера?

13.  Как определить локомотивный парк карьера?

14.  Способы увеличения провозной способности карьерных путей.

15.  Какова структура управления работой карьерного железнедорожного транспорта?

16.  Чем обеспечивается безопасность движения поездов?

Раздел 6. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ

Тема 6.1. Автодороги на карьерах

Классификация и устройство автодорог. Земляное полотно. Проезжая часть. План и профиль. Дорожные покрытия. Содержание и ремонт автодорог.

Методические указания

Изучение темы следует начать с классификации автодорог. Затем перейти к изучению элементов поперечного профиля автодороги. Необходимо ознакомиться с назначением и устройством  элементов.

Рассмотреть виды съездов и возможности их использования. При плане продольного профиля дороги уделить внимание выбору величины руководящего уклона, а также допускаемым уклонам и радиусам поворотов.

Далее изучить назначение и планы дорожный покрытий, целесообразность применения того или иного типа покрытий в зависимости от грузонапряженности дороги.

При рассмотрении вопроса о содержании и ремонте автодорог уделить особое внимание видам ремонта, их периодичности и объему работ, выполняемых при каждом виде ремонта.

Литература

1.  0-1, с.124-134

2.  0-2, с.120-133

Вопросы для самопроверки

1.  Назвать виды съездов, дать им характеристику.

2.  Устройство продольного профиля автодороги.

3.  Назвать элементы поперечного профиля автодороги.

4.  От чего зависит выбор ширины проезжей части?

5.  Устройстве автодороги на криволинейных участках.

6.  Назначение дорожной одежды.

7.  Назвать классы дорожных покрытий.

8.  Перечислить перечень работ при проведении текущего ремонта

9.  Назвать типы машин для дорожных работ.

Тема 6.2. Подвижной состав автотранспорта

Общие сведения об устройстве большегрузных автомобилей. Основные элементы конструкции самосвалов. Основные параметры и техниико-экономические показатели работы большегрузных автосамосвалов Типы автосамосвалов, их технические характеристики. Полуприцепы, особенности их конструкции, преимущества, условия применения. Электрифицированный автотранспорт.

Практические занятия

Изучение конструкции автосамосвалов, их типов и технически: характеристик.

Литература

1.  0-1, с.134-154

2.  0-2, с.94-112

Методические указания

Изучение темы заключается в обзоре общего устройства автомобилей. Прежде всего необходимо уяснить конструктивные различия между самосвалом и полуприцепом. Затем ознакомиться с понятием дизельного двигателя, его достоинствами и принципом работы. Более подробно остановиться на типах трансмиссий, их конструктивных особенностях и областью использования. Выяснить назначение и общее устройство элементов ходовой части автосамосвалов. Ознакомиться с основными параметрами и технико-экономическими показателями карьерных автосамосвалов. Необходимо изучить типы автосамосвалов, их технические характеристики, особенности конструкции.

Литература

1.  0-1, с.134-154

2.  0-2, с.94-112

Вопросы для самопроверки

1. Дать  сравнительную характеристики автосамосвалам и полуприцепам.

2.  Принцип работы дизельного двигателя.

3. Назвать элементы гидромеханической трансмиссии.  Их назначение.

4.  Принцип работы электромеханической трансмиссии.

5.  Назначение  и устройство пневмогидравлической подвески автомобиля .

6.  Дать характеристику самосвалов Белаз-540 и Белаз-549.

7.  От чего  зазисит  выбор  грузоподъемности  автомобиля  для карьера?

8. Устройство мотор-колеса.

9.  Технико-экономические показатели карьерных автомобилей.

Тема 6.3. Тяговые расчеты при работе автотранспорта

Сила тяги автомашин. Сила сопротивления движению. Уравнение движения при автотранспорте. Динамическая характеристика. Вес автопоезда. Расчёт тормозного пути. Скорость движения и время хода автомашин. Расход топлива автосамосвалами.

Методические указания

Изучая материал данной темы, студенты должны приобрести навыки в проектировании автотранспорта карьера.

Следует изучить, как определяется, регулируется и чем ограничивается величина силы тяги автомобиля. Необходимо знать от чего зависит сила сцепления колес с дорожным покрытием.

Затем следует изучить силы сопротивления движению, методику определения их величин, зависимость от различных факторов.

Уравнение движения связывает все силы, действующие на движущийся автомобиль, и служит для решения задач по определению веса автопоезда, скорости движения автомобиля, длины тормозного пути. Необходимо уяснить, что такое динамическая характеристика автомобиля и какие практические задачи, связанные с движением автомобиля можно решать, пользуясь ею.

Литература

1.  0-1, с.155-164

2. Д-1, с.106-210

Вопросы для самопроверки

1. Что называется полезной силой тяги автомобиля?

2.  Ка регулируется сила тяги?

3.  Как определяется максимальное тяговое усилие?

4. От чего зависит величина коэффициента сцепления?

5.  Какие  силы  сопротивления действуют на движущийся автомобиль?

6.  От чего зависит сила сопротивления воздушной среды?

7.  Что называют динамическим фактором?

8.  Что называется динамической характеристикой автомобиля?

9.  Как определяется длина тормозного пути автомобиля?

10.  Какую скорость автомобиля называют конструктивной?

Тема 6.4. Организация работы, эксплуатация и ремонт автотранспорта

Схемы движения автотранспорта. Схемы подъезда и установки у экскаватора. Организация движения автомобилей. Эксплуатационные показатели. Время рейса автомобиля. Производительность автотранспорта. Требуемое число автомашин. Пропускная и провозная способность автодорог. Организация автотранспортного хозяйства Правила безопасности при эксплуатации автотранспорта.

Практические задания

Решение задач по определению времени рейса, производительности, пропускной и провозной способности.

Литература 1. 0-1, с.165-177

Методические указания

При изучении организации работы и эксплуатации автотранспорта прежде всего необходимо выяснить, в каких условиях на карьерах наиболее эффективно может быть применен автотранспорт. Затем следует рассмотреть возможные схемы движения автотранспорта в зависимости от горнотехнических условий и систем разработки.

Далее следует рассмотреть возможные схемы организации движения и методику определения пропускной и провозной способности при автотранспорте, возможные схемы подъезда и установки машин у экскаватора, как один из факторов, определяющих производительность автотранспорта и безопасность эксплуатации.

Особенно внимательно следует изучить эксплуатационные расчеты автотранспорта, которые рекомендуется изучать в следующей последовательности:

1. Определение времени рейса (оборота) автомашины по элементам.

2 Рассмотрение экономических показателей работы автотранспорта .

3. Расчет технической производительности автотранспорта.

4 . Расчет эксплуатационной производительности с учетом коэффициента использования сменного времени автомашин.

5. Определение числа автомашин на разрезе, исходя из условий:

а) непрерывной  работы экскаваторов по соотношению производительности экскаватора и эксплуатационной производительности  авто машины или по соотношению продолжительности оборота и времени погрузки автомашин;

б) необходимых для перевозки заданного объема горной массы по карьеру с  учетом  коэффициента  неравномерности работы.

6. Определение инвентарного парка автомашин с учетом коэффициента технической готовности  автопарка.

Следует уяснить, что о правильном выборе подвижного состава автотранспорта для перевозки конкретной горной массы можно судить по значению коэффициента использования грузоподъемности машин (К=0,85 -1,05) и по соотношению емкости кузова автомашины и емкости  ковша  экскаватора (Va / Vк = 3 - 6)

Литература

1.   0-1,с.165-177

2.   Д-5,    С.229-242

Вопросы для   самопроверки

1.   Какие   силы  действуют  на  движущийся  автомобиль?

2.  Как  регулируется   сила  тяги  автомобиля?

3.   Какими  условиями  ограничивается  сила тяги автомобиля?

4.   От чего   зависит  величина   коэффициента  сцепления?

5.   Какие   силы  сопротивления   движению  возникают     при     движении автомобиля?

6.   От  чего   зависит  величина  основного  сопротивления  движению?

7.   Что  такое  динамический  фактор?

8.   Какая   зависимость   выражается   динамической     характеристикой автомобиля?

9.   Как  определяется  длина  тормозного  пути  автомобиля?

10.   Какая   скорость   автомобиля   называется  технической?

11.   Как   определяется  скорость   движения   автомобиля     по     кривым участкам  			дороги?

Раздал   7.   КОНВЕЙЕРНЫЙ   ТРАНСПОРТ

Тема   7.1.   Схемы  конвейерного  транспорта

Условия применения и классификация конвейеров по назначению. Схемы конвейерного транспорта. Опыт применения магистральных конвейерных линий   в   России  и   за  рубежом.

Методические   указания

В данной теме необходимо выяснить перспективы и условия применения конвейерного транспорта на карьерах, достоинства и недостатки  его.

Экономические показатели конвейерных комплексов следует сравнивать   с  показателями  железнодорожного  транспорта.

Рассмотрите   классификацию  карьерных  ленточных  конвейеров.

Целесообразно составить краткую характеристику условий применения  и  назначения  различных  видов   карьерных  ленточных  конвейеров.

Из специальных конвейеров нужно ознакомиться с общими сведениями о ленточно-канатных конвейерах, крутонаклонных, конвейеров для  особо  крупнопусковых  грузов.

В заключение необходимо рассмотреть возможные схемы конвейерного транспорта угля и транспорта породы во внутренний и внешний отвалы.

Литература

1.  0-1,    с.178-183

2.  0-2,    с.169-176

3.  Д-1,    с.240-248

4.  Д-2,    с.5-7

Вопросы  для  самопроверки

1.   Каковы  преимущества     и     недостатки     транспорта     ленточными конвейерами?

2.   В  каких     условиях     целесообразно     применение     конвейерного транспорта   на   карьерах?

3.   Как   классифицируются   карьерные  ленточные   конвейеры?

4.   Приведите     параметры ленточных  конвейеров,      применяемых  на карьерах.

5. Совместно     с     какими  добычными агрегатами  применяются  ленточные   конвейеры?

6.   Поясните     расположение  оборудования  и  схему  транспорта  породы   во   внешний   отвал.

7.  Поясните     расположение  оборудования  и  схему  транспорта  породы  во  внутренний  отвал.

8.   Какие      виды     специальных     конвейеров     могут  применяться   на карьерах?

Тема   7.2.   Устройство  конвейеров

Общее устройство конвейера. Конвейерные ленты, назначение, конструкции и их типы, экономическое сравнение. Схемы современных ленточных конвейеров. Теория передачи тягового усилия трением. Схемы приводов конвейеров, применяемых на разрезах. Устройство приводных станций, соединение электродвигателя с редуктором и редуктора с валом приводного барабана, питание привод электроэнергией. Натяжные станции конвейеров, общее устройств' винтовое,   грузовое   и   комбинированное  натяжное  устройство.

Промежуточная часть конвейера. Конвейерные роликоопоры, ролики рядовые и специальные. Центрирующие роликоопоры. Приспособлений для очистки лент и барабанов. Загрузочные, разгрузочные устройства,   перегружатели.

Практические   занятия

Изучение   конструкции  отдельных узлов  и  деталей   конвейеров.

Литература

1.    0-2,    с.133-2 04 2. 0-2,    с.186-205

Методические  указания

Изучение   темы     следует     начать     с  принципа  действия  ленточных конвейеров   и   способов   определения  тягового  усилия.     Далее  рассмотреть   устройство       ленточного     конвейера,     уделив     особое     внимание конструкции  промежуточных  секций  и  элементам  привода.      Рассмотреть виды  роликов   и   роликоопор,    назначение  роликоопоры.   Остановиться   на схемах обводки   ленты  по  барабанам, а  также  ознакомиться   с  устройством  приводных     станций.      Далее     дать     сравнительную характеристик основным типам  лент  и  ознакомиться  с  их устройством.   Выяснить    вид натяжных устройств,      их  достоинства,   недостатки  и  область, применения.  Затем   приступить   к   рассмотрению  ленточно -канатного конвейера.

Разобраться с особенностями его конструкции, его использованием.

Литература

1.  0-1,   с.183-204

2.  0-2,   с.186-205 0-2,   с.216-231

3. Д-2,   с.32-94

4. Д-2,   с.175-184

Вопросы для самопроверки

1. Как определяется тяговое усилие конвейера?

2. Что называется дугой покоя и дугой скольжения?

3. Какие конструкции роликоопор используются на конвейерах?

4. Назначение и устройство центрирующих роликоопор.

5. Устройство конвейерных лент.

6. Начертите схемы обводки ленты по барабанам.

7. Какие типы натяжных устройств используются на  карьерных конвейерах? Их достоинства и недостатки.

8. Какие требования предъявляются к погрузочным устройствам?

9. Устройство ленточно-канатного конвейера.

Тема 7.3. Расчёт ленточных конвейеров

Производительность конвейеров. Влияние отдельных факторов на величины производительности конвейера. Мощность привода конвейера. Определение мощности привода приближенным методом. Определение тягового усилия методом обхода контура по точкам. Сопротивление движению ленты на отдельных участках. Расчет конвейерной ленты на прочность.

Методические указания

В начале необходимо определить, от каких факторов зависит производительность конвейера. Изучить методику расчета требуемой ширины ленты по заданной производительности. Далее ознакомиться с правилами определения сил сопротивления движению ленты. А затем перейти к определению мощности привода конвейера по известным значениям сопротивления. Ознакомиться с расчетом лент на прочность . Натяжение ленты проверить по допустимому провесу ленты между роликоопорами.

Литература

1. 0-1, с.204-216

2.Д-1, с.282-318

Вопросы для самопроверки

1. От чего зависит производительность конвейера?

2. Как определить сопротивление движению ленты?

3. В чем заключается суть метода обхода контура ленты?

4. Как определяется мощность привода конвейера?

5.  Как проверяется прочность ленты на разрыв?

6 . Как определяется допустимый провес ленты между роликоопорами?

7. Как выбирается усилие натяжного устройства?

Тема 7.4. Эксплуатация ленточных конвейеров

Правила технической эксплуатации ленточных конвейеров. Способы соединения концов лент. Технология выполнения клепаного стыка, соединение лент способами холодной и горячей вулканизации. Надзор за роликами. Центровка ленты. Надзор за состоянием ленты. Условия применения автоматического и дистанционного управления конвейерами.

Правила безопасности при эксплуатации ленточных конвейеров.

Методические указания

Бесперебойная работа конвейерных установок возможна только при соблюдении правил технической эксплуатации.

Весьма важно знать и понимать все правила технической эксплуатации ленточных конвейеров и правила безопасности работы: монтажа, обслуживания и ремонта.

Способы очистки ленты и способы соединения концов ленты.

Важно уяснить сущность способов передвижки ленточных конвейеров на новую площадку (трассу).

Рекомендуется обратить особое внимание на эксплуатацию ленточных конвейеров в зимнее время.

Литература

1.  0-1, с.216-223

2. Д-1, с.338-350

Вопросы для самопроверки

1. Каков порядок монтажа ленточных конвейеров?

2. Пояснить правила соединения резинотканевых лент.

3. Назвать способы очистки лент. Дать им сравнительную характеристику .

4.  Перечислить правила безопасности при эксплуатации конвейеров.

5. Назвать причины выхода ленты из строя.

6. Что входит в обязанности обслуживающего персонала при техническом обслуживании конвейера?

Раздел 8. КОМБИНИРОВАННЫЙ ТРАНСПОРТ

Тема 8.1. Виды комбинированного транспорта

Виды комбинированного транспорта. Схемы комбинированного транспорта. Общая характеристика. Комбинированный автомобильно-железнодорожный транспорт, условия применения. Устройство перегрузочных комплексов и их основные параметры.

Комбинированный автомобильно – конвейерный транспорт. Параметры машин. Устройство перегрузочных комплексов. Основные параметры перегрузочных комплексов.

Методические указания

Начать изучение темы нужно с выяснения необходимости использования комбинированного транспорта с преимуществ и недостатков таких схем. Затем поочередно рассмотреть возможные схемы комбинированного транспорта. Рассмотреть пункты перегрузки и возможные способы перегрузки.

Литература

1.  0-1, с.227-237

2. Д-1, с.262-264

Вопросы для самопроверки

1.  Целесообразность использования комбинированного транспорта.

2.  Возможные способы перегрузки при комбинации автотранспорта с железнодорожным.

3.  Целесообразность применения комбинированного транспорта.

4.  Возможные способы перегрузки при комбинации автотранспорта с конвейерным.

Методические указания

по выполнению контрольных работ

После изучения материала всего курса студенты-заочники должны выполнить одну контрольную работу. Задание на контрольную работу составлено в 100 вариантах. Контрольная работа должна быть выполнена в отдельной тетради, четким и понятным почерком. Номера вопросов определяются по таблице вариантов на основании двух последних цифр шифра личного дела студента. Контрольную работу необходимо выполнять по следующим требованиям: в соответствии со своим вариантом, в полном перечне вопросов своего варианта. Вопросы в тетрадь записывать, а затем написать ответ кратко и по существу. Чертежи и схемы выполнять аккуратно, с соблюдением  правил черчения и ЕСКД.

В конце  работы  указать  перечень  используемой  литературы, расписаться и поставить дату выполнения.

Контрольная работа,  выполненная  не  по своему варианту,  не засчитывается.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

Задачи и вопросы контрольной работы N 1

1. Функции и  задачи  транспорта  в  период  строительства  и эксплуатации карьеров.

2. Классификационные  признаки  видов  и  схем карьерного транспорта.

3. Характеристика, достоинства  и  недостатки  железнодорожного транспорта.

4. Характеристика, достоинства  и недостатки автомобильного транспорта.

5. Характеристика, достоинства  и недостатки конвейерного транспорта.

6. Области  и  границы применения  различных  видов  транспорта.

7. Вычертить и охарактеризовать   трассу  железнодорожного  пути в  плане.

8. Продольный  профиль  пути и его элементы.

9. Габариты железных дорог.

10. Нижнее  строение железнодорожного  пути. Назначение  и устройство  его   элементов.

11. Вычертить  выемку одноколейного пути, назвать ее элементы и  указать  размеры.

12. Вычертить  насыпь для двухколейного пути  с  указанием  ее элементов   и  размеров.

13. Элементы  верхнего строения пути, их назначение.

14. Типы рельсов  на  карьерных путях. Возможные повреждения рельсов, их  причины.

15. Промежуточные  рельсовые скрепления. Вычертить шурупное скрепление.

16. Стыковые  рельсовые  скрепления. Вычертить  стык  с  двухголовой   накладкой.

17. Виды шпал. Их  сравнительная  характеристика.

18. Балластный  слой. Выбор толщины  балласта.

19. Укладка  рельсовых путей в карьере.

20. Факторы,  влияющие на выбор типа элементов верхнего  строения пути.

21. Устройство рельсовой  колеи.

22. Нормы  содержания рельсовой  колеи  на  стационарных  и  передвижных  путях.

23. Произвести расчет  возвышения  наружного рельса на кривой.

| N | Ширина колеи, мм | Скорость движения поезда, км/ч | Радиус кривизны пути, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| 23.1 23.2 23.3 24.4 25.5 | 1520 1520 1520 1520 1520 | 15 20 25 30 35 | 200 250 300 400 350 |

24. Вычертить   стрелочный  перевод  и  объяснить     назначение     егс элементов.

25. Технические  требования,   предъявляемые   к   стрелочному  переводу  при   эксплуатации.

26. Вычертить   стрелочный  перевод     и     назвать     характеризующие его   величины.

27. Вычертить   схемы и  пояснить  устройство  и  назначение     стрелочных  улиц.

28. Съезды.

29. Путевые  работы  при  текущем  содержании  передвижных  путей.

30. Ремонт  и  содержание  постоянных  путей.

31. Классификация  карьерных железнодорожных  путей.

32. Назвать способы перемещения рельсошпальной решетки на новую трассу. Опишите принцип работы  тракторного путепереукладчика

33. Описать и вычертить  схемы  переукладки  железнодорожным краном.

34. Вычертить   и  описать  принцип  действия  стрелового гусеничного  крана при  укладке  железнодорожного пути.

35. Описать  устройство  и принцип  действия  путепередвигателей непрерывного действия.

36. Вычертить общий вид, описать устройство и правила измерения универсальным путевым шаблоном.

37. Описать устройство путевой измерительной тележки по ширине, вычертить ее схему.

38. Описать устройство путевой измерительной тележки по уровню, вычертить ее схему.

39. Механизированный инструмент для путевых работ. Предъявляемые требования.

40. Устройство и принцип работы ЩОМ-Д.

41. Путеремонтные машины. Назначение и общее устройство.

42. Устройство и принцип действия электрошпалобойки.

43. Пути снижения затрат на путевые работы на карьерах.

44. Назначение  вагонов-дозаторов,  их разгрузка.  Вычертить схемы разгрузки.

45. Классификация вагонов.  Описать конструкцию универсальных полувагонов.

46. Устройство и область применения платформ и копперов.

47. Вычертить схему вагонной тележки.  Описать взаимодействие и назначение деталей тележки.

48. Вычертить общий вид рамы вагона, описать ее устройство.

49. Вычертить  общий  вид и описать устройство и эксплуатацию колесных пар.

50. Устройство и назначение букс и рессорного подвешивания.

51. Описать устройство рамы и кузова вагона.

52. Назначение и устройство автосцепного оборудования. Вычертите схему автосцепки.

53. Вычертить и пояснить устройство тормозной системы вагонов.

54 . Основные параметры вагонов.

55.  Общее устройство и область применения думпкаров.

56.  Характеристика, особенности, конструкции и область применения думпкаров 6ВС-60, ВС-85, 2ВС-105, ВС-145.

57.  Вычертить схему пневматической разгрузки думпкаров и  пояснить принцип действия.

58.  Какие работы выполняются при техническом осмотре и ремонте вагонов? Виды ремонта, их периодичность.

59.  Инженерные сооружения в карьерах при применении  железнодорожного транспорта.

60.  Повышенные уклоны железнодорожных путей на  карьерах.  Их влияние на путевое хозяйство и энергоснабжение.

61.  Электрическая тяга и перспективы её развития.

62.  Вычертить  и пояснить схему питания электровозов энергией постоянного тока. Описать устройство тяговых подстанций.

63.  Условия  применения,  достоинства  и  недостатки электрической тяги.

64.  Вычертить  и пояснить схему питания электровозов энергией переменного тока.  Преимущества

системы  переменного  тока  перед системой постоянного тока.

65.  Описать устройство контактной сети на карьерах. Вычертить элементы подвески контактного

провода.

66.  Конструктивное выполнение карьерных электровозов.

67.  Типы  электровозов  по способу питания тяговых двигателей электроэнергией. Основные

параметры локомотивов.

68.  Характеристика промышленных электровозов.

69.  Опишите  устройство  элементов  контактной  сети  на  карьерах. Вычертите  анкерную  подвеску

контактного  провода.

70.  Устройство,     условие  применения     и     техническая     характеристика  электровоза.

71.  Вычертить   принципиальную  схему расположения     оборудования на  электровозе     управления

тягового агрегата  ПЭ2М.     Дать  описание назначения   оборудования.

72.  Устройство,      условие   применения   и  техническая   характеристика  тягового  агрегата ОПЭ-1.

73.   Устройство,      условия     применения     и     техническая  характеристика  ОПЭ-2.

74.  Мотор-вагонные  поезда,   их  создание  и  применение.

75.  Устройство,   условие  применения  и  техническая   характеристика  тягового  электровоза ЕL-2.

76.   Вычертить   схему расположения   основного     электрооборудования  на моторном  думпкаре.

Дать  описание  назначения  оборудования.

77.   Назначение  и  устройство  пневматической  части  электровозов

78.   Описать   общее  устройство  локомотивных ходовых тележек  и   их эксплуатацию.

79.   Описать  устройство  колесных  пар локомотива  и  их     эксплуатацию.

80.   Объяснить   назначение  электрических  аппаратов  электровоза.

81.   Устройство  и  назначение  токоприемников  электровоза.

82.   Тяговые двигатели электровозов, их достоинства и недостатки.   Схема  подвески

электродвигателя.

83.   Как осуществляется электрическое торможение и изменение направления  движения

электровозов.   Привести  схемы.

84.   Вычертить и пояснить схему электрической передачи тепловоза       Достоинства  и  недостатки

передачи.

85.   Виды ремонтов  локомотивов,   их  назначение  и  периодичность.

86.   Ремонтные  базы  карьерного  железнодорожного  транспорта.

87.    Область   применения,  достоинства  и  недостатки тепловозов.

88.   Как   создается  и регулируется   сила  тяги  локомотива?

89.   Определить максимальную величину силы тяги электровоза ЕL-1. От каких факторов она зависит?

90.   Вычертить электромеханические характеристики двигателя и пояснить   свойства  тяговых

двигателей   электровоза.

91.   Как создается и регулируется, чем ограничивается тормозная  сила  поезда

92.   Силы  сопротивления   движению  поезда. От  каких факторов   зависит их  величина

93.    Как  определяется  скорость   и   время   движения  поезда  по  отдельным  элементам  пути

94.    Как  определяется  тормозной   путь   поезда?

95.    Как   определяется   масса   состава

96.    Как     производится  проверка   тяговых  двигателей  на  нагревание?

97.    Вычертить   и  пояснить   схемы  грузопотоков   в   карьере.

98.    Вычертить   и  пояснить   схемы  путевого  развития     при    работе на  уступе  одного  или  двух

экскаваторов

99.     Вычертить   схемы  постов   и  разъездов      Пояснить   устройство   и назначение

100.    Карьерные  железнодорожные     станции,      их     расположение     и назначение

101.    Вычертить   схемы  путевого  развития   станции,   пояснить  устройство  и  назначение   путей

102.    Назначение   и  виды  средств  железнодорожной  связи  и  сигнализации

103.    Виды  систем регулирования   движения   поездов

104.    Централизация  стрелок   и  сигналов.

105.    Средства  автоматики  и  телемеханики   на   карьерном железнодорожном  транспорте

106.    Вычертить   схему  автоблокировки       Пояснить     назначение     и принцип  действия

107.    Вычертить   график   движения   поездов   и  пояснить   принцип  его составления

108.    Виды  графиков  движения,   их  достоинства  и  недостатки

109.    Вычертить и пояснить  сущность  станционных  интервалов  для карьерного железнодорожного

транспорта

110.    Как   определяется   время  оборота  локомотивосостава

111.    Расчет производительности локомотивосостава и способы ее увеличения.

112.    Методика расчета локомотивного и думпкарного  парков  на карьере.

113.    Как определяется пропускная и провозная способности  перегонов?

114.    Понятие  пропускной  и  провозной  способностей   путей. Способы их увеличения.

115 .   Определить полное сопротивление движению поезда.

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тип локомотива | ОПЭ-1 | ПЭ-24 | Е 1 | Д-94 | 26 Е |
| 2. Тип вагона | 2ВС-105 | ВС-85 | 6ВС-60 | 6ВС-60 | 2ВС-105 |
| 3. Число вагонов | 11 | 12 | 9 | 7 | 6 |
| 4. Величины уклона | 0,020 | 0,010 | 0,015 | 0,25 | 0,030 |
| 5. Радиус кривой, м | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 |
| 6. Скорость движения, км/ч | 25 | 25 | 30 | 35 | 30 |

116.  Определить полную и удельную тормозную силы поезда.

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тип вагона | 6ВС-60 | 2ВС-105 | ВС-85 | ВС-180 | 2ВС-105 |
| 2. Тип локомотива | ЕL-1 | ЕL-2 | ЕL-1 | 21Е | 26 Е |
| 3. Число вагонов | 8 | 11 | 7 | 6 | 10 |
| 4. Скорость движения, км/ч | 20 | 30 | 25 | 30 | 28 |

117.  Определить время движения груженого поезда  от забоя  до отвала.

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тип локомотива | EL-1 | EL-2 | Е-21 | EL-1 | EL-2 |
| 2. Тип вагона | 2ВС-105 | ВС-85 | ВС-180 | 6ВС-60 | 2ВС-105 |
| 3. Число вагонов в составе | 6 | 7 | 5 | 8 | 7 |
| 4. Участок забойного пути 1, м | 800 | 900 | 700 | 1000 | 600 |
| 5. Уклон забойного пути | 5 | 7 | 8 | 11 | 10 |
| 6. Участок выездной траншеи 1, м | 1200 | 11000 | 1000 | 1300 | 1400 |
| 7. Уклон выездной траншеи | 29 | 25 | 26 | 24 | 2 |
| 8. Участок главного пути на поверхности | 1000 | 1100 | 1200 | 1300 | 1400 |
| 9. Уклон главного пути на поверхности | 12 | 13 | 11 | 14 | 15 |
| 10. Участок отвального пути 1,м | 800 | 700 | 600 | 900 | 800 |
| 11. Уклон отвального пути | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 |

118.  Определить скорость движения поезда по участку забойного пути.

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тип локомотива | EL-1 | EL-2 | EL-2 | EL-1 | Е-21 |
| 2. Тип вагона | ВС-85 | 2ВС-105 | ВС-145 | 2ВС-105 | ВС-85 |
| 3. Число вагонов | 7 | 9 | 8 | 10 | 11 |
| 4. Величины уклона | 0,010 | 0,005 | 0,003 | 0,004 | 0,005 |

Примечание: при определении сопротивлений движению скорость принять равной 20 км/час.

119.  Определить вес состава для  карьера  при  электровозной тяге по условиям полного использования сцепного веса локомотива.

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тип локомотива | 21 Е | EL-2 | EL-1 | 21 Е | EL-2 |
| 2. Тип вагона | ВС-145 | 2ВС-105 | 6ВС-60 | ВС-85 | ВС-180 |
| 3. Величины уклона | 0,020 | 0,030 | 0,035 | 0,040 | 0,025 |

Примечание: при определении сопротивлений движению поезда принять скорость 20-30 км/ч

120. Установить  допустимый по условиям сцепления руководящий уклон постоянных карьерных путей для состава

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тип локомотива | EL-1 | ОПЭ-1 | ПЭ-2М | ЭПЭ-2 |
| 2. Тип вагона | 6ВС-60 | 2ВС-105 | ВС-85 | ВС-145 |
| 3. Число вагонов | 9 | 11 | 12 | 7 |

121.   Вычертить   и   пояснить     универсальные     электромеханические характеристики   карьерных     электровозов.     Используя     характеристик; определить   силу  тока  и  скорость   движения  поезда.

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тип локомотива | EL-1 | 26Е | 21Е | EL-1 | EL-2 |
| 2. Сила тяги электровоза, кн | 620 | 500 | 550 | 3000 | 400 |

122.   Определить   время  оборота локомотивосостава     и     построить график  движения.

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тип вагона | ВС-85 | ВС-145 | 6ВС-60 | 2ВС-105 | ВС-85 |
| 2. Число вагонов в составе | 11 | 7 | 9 | 10 | 8 |
| 3. Тип экскаватора | ЭКГ-8И | ЭКГ-12,5 | ЭКГ-5А | ЭКГ-10 | ЭКГ-10 |
| 4. Длина забойного пути, км | 1,8 | 2,0 | 2,2 | 2,5 | 2,4 |
| 5. Длина главного пути, км | 3,5 | 4,0 | 4,2 | 4,5 | 4,0 |
| 6. Длина отвального пути,км | 1,5 | 1,8 | 1,6 | 2,0 | 2,5 |

123.  Определить    производительность    локомотивосоставов, используя данные N 122.

124.  Определить рабочий  и  инвентарный  парк  локомотивов  и  думпкаров на разрезе.

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Суточный грузооборот, т/сутки | 80000 | 60000 | 50000 | 55000 | 40000 |
| 2. Тип экскаватора | ЭКГ-15 | ЭКГ-10 | ЭКГ-8И | ЭКГ-5А | ЭКГ-12,5 |
| 3. Тип вагонов | ВС-145 | 2ВС-105 | ВС-85 | 6ВС-60 | 2ВС-105 |
| 4. Число вагонов в составе | 8 | 10 | 12 | 12 | 9 |
| 5. Время движения, мин | 55 | 60 | 40 | 40 | 64 |

125.  Определить пропускную и провозную  способность  пути  на уступе.

| Показатели | Варианты |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. Тип экскаватора | ЭКГ-5А | ЭКГ-8И | ЭКГ-12,5 | ЭКГ-15 | ЭКГ-10 |
| 2. Тип вагона | 6ВС-60 | ВС-85 | 2ВС-105 | В-145 | 2ВС-105 |
| 3. Число вагонов в составе | 12 | 9 | 11 | 8 | 10 |
| 4. Длина пути, км | 2,0 | 2,2 | 2,4 | 1,9 | 2,5 |

126.    Питание   и   секционирование   контактной  сети.

127.   Системы  подвески   контактных  провозов.     Вычертить  схемы  и  пояснить.

128.  Вычертить и пояснить подвеску, схему подвески контактного провоза на передвижных путях.

129.  Защита от коррозии блуждающими токами.

130.  Дежурный пункт контактной сети.

131.  Техническое обслуживание тяговой сети.

132.  Текущий ремонт тяговой сети.

133.  Как  производится  расчет  количества и мощности тяговых подстанций?

134.  Вычертить  и  пояснить  виды трасс автомобильных дорог в плане.

135. Устройство автодороги в плане.  Продольный профиль,  его устройство.

136.  Вычертить схему поперечного профиля автодороги, пояснить устройство его элементов.

137.  Выбор типа дорожного покрытия. Требования, предъявляемые к покрытиям.

138.  Факторы   влияющие  на состояние автодорог,  характерные повреждения покрытия

139.  Содержание и ремонт автодорог

140.  Какие механизмы используют при строительстве  и  ремонте автодорог9

141.  Какие работы проводятся при сезонном обслуживании  авто дорог'

142.  Устройство проезжей части автодороги.  От каких факторов зависит ее величина9

143.  Современный автомобильный транспорт  и  перспектива  его развития

144.  Какие двигатели применяются на карьерных автомобилях9 Их преимущества

145.  Общее устройство и принцип работы дизельных двигателей

146.  Устройство  и область применения гидромеханической передачи автомобиля

147.  Устройство  и область применения электромеханической передачи автомобиля

148.  Общие сведения об устройстве большегрузных автомобилей

149.  Описать назначение и устройство элементов ходовой  части автомобиля

150.   Раскрыть основные параметры карьерных автомобилей

151.  Раскрыть  эксплуатационно-технические показатели автомобилей

152.  Назначение  и  устройство карданной передачи автомобиля. Вычертить карданный вал

153.  Описать  устройство  рамы   кузова и механизма разгрузки большегрузных автомобилей

154.   Вычертить  схему и пояснить  принцип работы пневмогидравлического цилиндра

155.  Тиль автосамосвалов,  применяемых на карьерах,  их краткая характеристика

156.  Описать типы автопоездов.  Их преимущества и недостатки

157.  Область применения и особенности конструкции автомобилем Белаз-540 и Белаз-548

158.  Особенности конструкции и область применения автомобилей Белаз-7519 и Белаз-7521

159.  Особенности конструкции и области применения автомобилей Белаз-549

160.  Описать конструкцию дизель троллейвозов.  Область их применения

161.  Автосамосвалы зарубежного производства на карьерах России

162.   Сила  тяги автомобиля.   Регулирование и ограничение силы тяги

163.  Силы сопротивления движению автомобиля. От каких факторов зависит их величина

164.  Уравнения движения при автотранспорте

165.  Как производится проверка двигателей на нагревание

166.  Как различаются скорости движения автомобиля.  Расчет скорости и времени движения

167.  Вычертить  и  пояснить  схемы  подъезда автосамосвалов к экскаватору

168.  Вычертить  и  пояснить  схему установки автосамосвалов у экскаватора.  Пояснить суть замкнутого и открытого циклов движения

169.  Как определить время рейса автомобиля.

170.  Эксплуатационные показатели работы автотранспорта

171.  От чего зависит пропускная и провозная способности автодороги. Способы их увеличения

172.  Обслуживание и ремонт автомобилей

173.  Организация внутрикарьерных стоянок автосамосвалов.

174.  Основные   принципы  организации  работы  автомобильного транспорта.

175.  Механизация технического обслуживания и ремонта большегрузных автомобилей.

176.  Управление работой- автотранспорта и его автоматизация.

177.  Как определить рабочий и  инвентарный  парки  автомашин, число автомобилей на один экскаватор?

178.  Определить силу тяги автомобиля Белаз-549  при  скорости движения  30 км/час.

179.  Определить   полное  сопротивление  груженого  автомобиля.

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тип автомобиля | Белаз-548 | Белаз-549 | Белаз-7512 | Белаз-7519 |
| 2. Тип покрытия | щебеночное | гравийное | бетонное | асфальтовое |
| 3. Скорость движения, км/ ч | 30 | 25 | 35 | 40 |
| 4. Уклон дороги | 0,010 | 0,015 | 0,030 | 0,020 |

180.  Используя динамическую характеристику автомобиля,  определить наибольший возможный подъем для самосвала.

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тип автомобиля | Белаз-549 | Белаз-548 | Белаз-7519 | Велаз-7521 |
| 2. Тип покрытия | щебеночное | гравийное | бетонное | асфальтовое |
| 3. Скорость движения, км/ ч | 20 | 30 | 25 | 40 |

181.  Определить  расходы  горюче-смазочных материалов

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тип автомобиля | Белаз-7519 | Белаз-7521 | Белаз-549 | Белаз-548 |
| 2. Тип покрытия | щебеночное | бетонное | гравийное | бетонное |
| 3. Скорость движения, км/ ч | 30 | 25 | 35 | 40 |
| 4. Уклон дороги | 0,010 | 0,015 | 0,030 | 0,020 |

182. Используя динамическую характеристику автомобиля,  определить наибольший подъем для самосвала.

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тип автомобиля | Белаз-549 | Белаз-548 | Белаз-7519 | Белаз-7521 |
| 2. Тип покрытия | щебеночное | бетонное | гравийное | бетонное |
| 3. Скорость движения, км/ ч | 20 | 30 | 25 | 40 |

183.   Определить   расход   горюче-смазочных материалов.

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тип автомобиля | Белаз-7519 | Белаз-7521 | Белаз-549 | Белаз-548 |
| 2. Тип покрытия | щебеночное | бетонное | гравийное | бетонное |
| 3. Расстояние транспортирования, км | 3 | 3,5 | 2,2 | 1,8 |
| 4. Глубина карьера, м | 50 | 70 | 65 | 55 |

184.  Определить тормозной путь груженого автомобиля при движении на спуске.

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тип покрытия | Бетонное | Асфальт | Щебеночное | Гравийное |
| 2. Скорость движения, км/ ч | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 3. Уклон дороги | 0,015 | 0,015 | 0,030 | 0,025 |

185.  Определить время рейса автомашины

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тип автомобиля | Белаз-549 | Белаз-548 | Белаз-7519 | Велаз-7521 |
| 2. Тип экскаватора | ЭКГ-10 | ЭКГ-8И | ЭКГ-12,5 | ЭКГ-15 |
| 3. Плотность разрыхленного груза,т/м3 | 1,8 | 2,2 | 2,5 | 2,7 |
| 4. Длина транспортирования, км | 2,8 | 2,4 | 3,0 | 3,5 |
| 5. Скорость движения, км/ч | 25 | 20 | 32 | 35 |
| 6. Коэффициента наполнения ковша | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 0,9 |

186.  Определить сменную производительность автосамосвала. Для расчетов использовать данные задачи N 50.

187.  Определить рабочий и инвентарный  парк  автомобилей  для заданного объема перевозок.

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тип автомобиля | Белаз-548 | Белаз-549 | Белаз-7521 | Белаз-7519 |
| 2. Тип экскаватора | ЭКГ-8И | ЭКГ-10 | ЭКГ-15 | ЭКГ-12,5 |
| 3. Плотность разрыхленного груза, т/м3 | 1,9 | 2,5 | 2,0 | 2,2 |
| 4. Время движения, мин | 28 | 32 | 30 | 44 |
| 5. Суточный объем перевозок, т | 12000 | 15000 | 22000 | 20000 |

188.   Определить  пропускную и  провозную способности автодороги.

| Показатели | Варианты |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Тип автомобиля | Белаз-548 | Белаз-549 | Белаз-7521 | Белаз-7519 |
| 2. Тип покрытия | щебеночное | гравийное | бетонное | бетонное |
| 3. Величина уклона | 0,010 | 0,018 | 0,020 | 0,015 |
| 4. Скорость движения, км/ч | 30 | 25 | 40 | 35 |

Примечание:   принять   в  расчетах  коэффициент неравномерности    движения  Rh  =   0,6-0,8

185.   Комплексы полной  и частичной  конвейеризации.

190.   Условия  применения   конвейерного транспорта.

191.   Однолинейные и многолинейные  конвейерные системы,   их характеристики.

192.   Классификация  конвейеров.

193.   Общее устройство  промежуточных секций ленточного конвейера.

194.   Вычертить  и  пояснить  устройства ролика ленточного конвейера.   Типы роликов.

195.   Принцип  действия,   классификация и область  применения.

196.   Вычертить  и пояснить  схему транспортирования  на    внешний отвал.   Область  применения.

197.   Вычертить и  пояснить  схемы  транспортирования  поперек  фронта работ и по периметру карьера. Область их использования

198.   Принцип действия ленточных конвейеров. Метод определения тягового усилия.

199.   Устройство резинотканевой ленты.   Достоинства и недостатки.

200.   Устройство,   достоинство и  недостатки резинотросовой ленты.  Факторы,   влияющие  на  срок  службы лент.

201.   Вычертить  и  пояснить  схемы обводки ленты по барабанам.

202.   Привод ленточного  конвейера. Вычертить  схемы расположения приводных блоков.

203.   Назначение  и  конструкция  натяжных устройств.

204.   Погрузочные  устройства  конвейеров.   Конструкция и предъявляемые  к  ним требования.

205.   Разгрузочные устройства  конвейера.

206.   Способы    и    средства     перемещения     конвейеров     на    новую трассу.

207.   Общее устройство,     достоинства и  недостатки  ленточно-канатных конвейеров.

208.   Общее  устройство,   достоинства  и недостатки  ленточно-цепных конвейеров.

209.   Классификация, область  применения и типы конструкций  крутонаклонных конвейеров.

210.   Общее устройство пластинчатых конвейеров.

211.   Способы и соединения конвейерных лент

212.   Способы очистки конвейерных лент.

213.   Монтаж ленточных конвейеров.

214.   Обслуживание и ремонт конвейеров.

215.   Автоматизация работы конвейеров.

216.   Мобильные конвейерные системы.

217.   Назначение и характеристика специальных типов конвейеров.

218.   Конвейерные поезда, принцип их устройства.

219.   Восстановительный ремонт конвейерных лент.

220.   Факторы,   влияющие  на производительность  конвейера. Расчет производительности.

221.   Расчет и выбор ширины ленты.

222.   Расчет сил сопротивления на конвейере.

223.   Определение мощности привода конвейера.

224.   Расчет ленты на прочность.

225.   Вычертить схему и пояснить  комбинированный автомобильно-железнодорожный транспорт.

226.   Комбинация автомобильного транспорта со скиповым подъемом.

227.   Комбинация автомобильного транспорта с конвейерным.

228.   Определение     мощности     двигателя     ленточного конвейера.

229.   Расчет    конвейерной  ленты на  прочность  и определение необходимого усилия  натяжного  устройства.

Варианты контрольной работы №1

|  | 9 | 8 | 7 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 25,2,54,68, 104,113, 121-2, 180-2, 119-2 | 6,119-3, 32,69,140, 86,121-3, 181-3,121-1 | 119-2, 3, 13, 119-2,49, 121-3,141 181-2,74, 98,120-2 | 119-3,125-3, 90,108,121-4, 142,181-3,5, 109 | 41,125-4, 79,125-5, 143,181-4, 25,87 | 24,125-5, 79,83,120-1, 144,227, 181-1,46, 88-1 | 43,125-1, 75,88, 120-1,145, 182-1,194, 219, | 2,23-1,30 116-3,51, 85,185-3, 133,180-4 | 20,23-2,29 71,97,116-4 112,182-1, 185-4 | 15-157,38 77,116-5, 106,187-1, 129,187-2 |
| 2 | 12,23-1,45 60,115-1, 101,134, 179-1,224 | 16,53,41, 64,115-2, 84,135, 179-2,230 | 26,55,47, 91,115-3, 93, 41, 125-3, 183-1 | 123-1,19, 42,76,115-5 96,179-3, 136,119-1 | 7,123-2, 33,62,166-5, 100,181-2, 137,121-1 | 18,123-3, 31,72,79, 127,116-1, 172,118-1 | 4,123-4, 24,66,116-3 180-1, 138, 121-1,80 | 3,123-3,25, 67,166-4, 102,108, 128,118-2 | 5,123-5, 36, 73, 164,103, 180-3, 147,183-2 | 24,122-2, 50, 148,8, 117-5, 138, 180-4, 159, 183-3 |
| 3 | 27,23-5,35, 115-1,63, 79,184-1, 130,221 | 17,23-4, 28,115-2, 65, 82, 184-2, 116-2, 222 | 22,23-3,48 115-3,70, 89,184-3, 126,228 | 21,23-2,40 115-4,75, 83,184-4, 26,228-2 | 22,23-1,35 115-5,64, 81,184-1, 129,180-1 | 1,23-5,37 116-1,71, 107,185-1 132,180-2 | 6,23-4,34 116-2,78, 92,185-2, 131,180-3 |  |  |  |
| 4 | 11,25, 124-5, 117-1, 97, 225,182-1, 210, | 6,59,124-1,117-2, 143,224, 183-1,56,95 | 19,124-2, 117-3,223, 183-2,192, 46,114,110, | 14,69,124-2, 146,117-4, 183-4, 144,154 202, | 124-3,67, 117-5,211, 149,183-4, 155,150,52 | 2,1,88-1, 124-4,118-5, 183-4,218, 61,152,114, | 33,124-5, 118-4,91, 184-1,193, 14,151 | 38,23-1,75, 118-3,78, 150,218, 184-2,156 | 3,49,74, 118-2,95, 151,17,184-3 117-5, | 24,47,64, 118-1,90, 152,216, 184-4, 188-2 |
| 5 | 4,46,77, 119-5,98, 153,184-1, 215,186-1, | 8,47,65, 119-4,106, 153,185-1, 214,186-2 | 13,56,28, 72,119-3, 102,157, 185-2,213 | 1,55,47,73, 119-2, 155, 185-3, 212, 179-3, | 6,48,117-1, 68,119-1,98 156,185-4, 209, | 9,45,117-2, 78,124-4, 101,157, 185-1,210, | 27,43,64, 117-3,157, 120-4,84, 179-1,209, | 44,69, 117-4, 87, 120-3,158, 179- 2, 208, 173, | 4,33,117-5, 73,120-2, 90, 160,207 | 22,52,65, 116-1, 120-1, 80, 160,179-4, 206, |
| 6 | 7,116-2,38, 61,127-5, 94,161,205,179-1 | 2,116-3,37, 74,121-4,81, 162,180-1, 204, | 17,116-4, 34,73, 121-5,96, 163,203, 188-3, | 1,116-5,30, 71,123,98,164, 180-3,174 | 117-1,20,46, 64,203, 121-2,93, 165, 180-4 | 29,117-2, 48,73,166, 121-1,106, 180-1,202 | 21,117-3, 47,73,201, 115-1,80, 167,181-1, | 17,117-4, 37,67,200, 115-2, 103, 168,181-2, | 23,117-5, 44, 67,199, 115-3,107, 169,181-3 | 12,23-1, 38, 75,115-4, 95,170, 181-4,198 |
| 7 | 14,23-2,52, 68,115-4, 87,114,197,188-3 | 9,56,29,72, 115-5,82, 171,168-2, 179-4, | 14,23-3, 30,66, 116-1,105, 172,182-2, 195 | 18,23-4,31, 78,116-2,105, 173,182-3,194 | 24,23-5,38, 69,116-3 95,174, 182-4, 190 | 5,120-1,37, 74,116-4, 90,175,192,182-1 | 3,120-2, 2,65,116-4, 176,191, 183-1 | 19,120-3, 32,68,190, 116-5,86, 177,183-2 | 13,120-4, 43,75,117-1, 92,178,189, 183-3 | 5,120-4,52, 68,117-2, 97,134,227,183-4, |
| 8 | 15,121-1, 48,76, 117-3,86, 135,187-1, 188-2 | 1,127-2,36, 70,117-4, 107,136, 188-1, 188-3 | 5,121-3,32, 70,117-5, 103,137, 188-2, 184-4, | 17,121-4,44, 78, 118-1,80, 138,188-3, 179-1 | 25,121-5, 52 73,118-2,84, 139,188-4, 117-3, | 15,155-1,50, 75,118-3, 100,140, 188-1,124-4, | 3,56,39,79,118-4, 101,141, 185-1, 119-1, | 16,115-2,32,68,81,118-5,142, 185-3, 119-2, | 12,115-3, 41,69,119-1, 141,102, 185-3,188-3 | 11,115-4, 46,66, 119-2,89, 144,165-4, 188-4, |
| 9 | 8,115-5,50, 69,119-3, 105,145, 185-1, 188-1, | 10,122-1,42, 65,119-4,87, 146,179-1, 178-2 | 19,62,42,74119-5,99, 147,179-2, 125-3, | 6,122-2,31, 76,120-1, 85, 148,179-3, 183-2, | 11,122-3,29, 70,120-1,94, 149,227, 179-4, | 17,122-4 40,76,120-4, 150,104,226179-1, | 16,122-5, 41,66, 120-3,151, 82,227, 180-1, | 2,123-1, 33,69, 120-4,152, 85,226, 180-2 | 14,123-5,30, 74,153,110, 106,180-3, 188-4 | 7,117-2,51, 67,121-1, 87,154,225,180-4, |
| 0 | 3,117-3,49, 72,122-2, 104,155, 180-1,224 | 13,117-4,38, 63,122-3,86, 156,181-1, 223, | 18,117-5, 36 , 70, 122-4, 104, 186-2,222 | 9,118-1,43, 74,122-5,94, 158,186-3,221 | 26,118-2,35, 64,115-1, 100,151, 186-4,220 | 15,118-2, 90,77,115-2, 90,160, 186-1, 219, | 10,118-3, 67,115-3, 93,161, 187-1,218, | 12,118-4, 50,70,115-4 91,162, 187-2,217, | 2,118-5,34, 76,115-5,96, 163,187-3, 218 | 27,118-1, 44,68,115-1 102,164, 187-4,217 |

Методика решения типовых  задач

Пример №1. Определить вес состава для карьера при  электровозной тяге по условиям полного использования сцепного веса локомотива,   если  задано:

руководящий уклон   iр =  30 ‰;

коэффициент сцепления   Ψ   =  0,21;

тип  применяемого электровоза EL-2;

тип думпкара  5ВС-60.

Решение:   Расчет веса состава производится  по формуле

Q = РСЦ1000Ψ−ωо'−ipωo''+ip,т

Определяем скорость  движения  состава для  расчета, ωо' и  ωо''

1.   Сила тяги  электровоза по условиям сцепления

F  = 1000Рсц * Ψ  = 1000 * 100 * 0,21 = 21000 кг.

2.   Сила тяги  на один двигатель   электровоза

Fдв = FГДВ=210004=5250кг

3.   По  электромеханической    характеристике  тягового двигателя определим скорость движения для параллельного соединения тяговых двигателей (Л-1, стр.95. рис.46в) У = 28 км/ч

4. Основное удельное сопротивление движению груженого думпкара

ωо'' = 0,7+12+0,3υ0,25q=0,7+12+0,3⋅280,25⋅89=1,6кг/т

5. Основное удельное сопротивление движению электровоза

ωо'= 1,5 + 0,0014V2 = 1,5 + 0,0014 * 282= 2,6 кг/т

6. Вес состава из условия равномерного движения поезда по руководящему подъему с полным использованием сцепного веса локомотива

Q =Рц(1000Ψ−ωо'−ip)ωo''+ip=100(1000⋅0.21−2.6−30)1.6+30=560т

7. Число вагонов в составе

n = Qq+qТ=56060+29=6,25

принимаем n = 6

Пример №2. Определить время движения груженого поезда от забоя до отвала. Подвижной состав оборудован электровозом ЕL-1, вагонами ВС-85; число вагонов в составе = 7.

Профиль   пути:

участок   забойного пути 1 = 800 м;  i   =  5 ‰

участок   выездной траншеи 1=1200 м; i  =29 ‰

участок   главного пути на поверхности   1   = 1000м; i = 12 ‰;

участок отвального пути 1 = 800 м; i = 4 ‰ .

При заданных условиях спрямление уклонов пути невозможно. Движение поезда по передвижным путям (забойным и отвальным) осуществляется на последовательно-параллельном соединении  тяговых двигателей.

Напряжение U =UH15002⋅2 = 750 В.

На постоянных путях (главная выездная траншея и пути на поверхности) движение происходит на параллельном соединении двигателей U = UН = 1500 В.

Решение.

1.   Основное удельное  сопротивление  движению

Движение грузового состава по забойному и отвальному пути. Скорость  ориентировочно  принимаем V  =   20   км/час.

ωо'  =   2,4   +   0,003V2      =   2,4   +   0,003   *   202      =   3,6   кг/т,

ωо'' = 0,9 + 15+0.4V0.25q=0.9+15+0.4⋅200.25⋅120=4.9 кг/т,

Движение груженого состава по выездной траншее и участку главного пути на поверхности. Скорость ориентировочно принимаем V =30   км/час.

ωо'  =   1,5   +   0,003V2   =   1,5   +   0,003   *   302        =   4,2   кг/т,

ωо'' = 0,7 + 12+0.3V0.25q=0.7+12+0.3⋅300.25⋅120=1.4 кг/т,

2.   Сила тяги  электровоза  при равномерном движении груженого  состава

Движение  по  забойным путям

F   =   Рсц   (ωо'+ i) + Q (ωо'' + i) =   150 (3,6 + 5)+840(4,9 + 5) =   9600   кг

Q = n*q =7 * 120   =   840   т.

Рсц  +   Q   =   150   +   840   =   990   т

FДВ =  FnДВ=96006 =   1600   кг

Движение  по  выездной  траншее

F  =  Рсц   (ωо'+ i) + Q (ωо'' + i)  =   150 (4,2 + 29) + 840 (1,4  + 29) = 30516   кг

FДВ =  FnДВ=305166 =   5086   кг

Движение  по участку   главного  пути

F  =  Рсц   (ωо'+ i) + Q (ωо'' + i)  =   150 (4,2 + 12) + 840 (1,4 + 12) = 13686   кг.

FДВ =  FnДВ=136866 =   2280   кг.

Движение  по отвальному  пути

F  = Рсц   (ωо'+ i) + Q (ωо'' + i)  = 150 (3,6 + 4) + 840 (4,9 + 4)  =  8616   кг.

FДВ =  FnДВ=86166 =   1436   кг.

3.   Скорость   движения   состава

По электромеханической характеристике тягового двигателя для электровоза EL-1(Л-1, стр.95,рис.46в) определяем установившиеся скорости движения  состава.

Забойные  пути

FДВ   =  1600   кг;   U   =   750   В;   V  =   20   км/час.

Выездная   траншея

FДВ   =   5086   кг;   U   =   1500   В;   V  =   28   км/час.

Главный  участок   пути

FДВ  =  2080   кг;   U   =   1500   В;   V  =   35   км/час.

Отвальные   пути

FДВ   =   1436   кг;   U   =   750   В;   V   =   21   км/час.

4.   Время  движения

Забойные   пути

t1 = 60⋅11000⋅V=60⋅8001000⋅20  = 2,4   мин.

Выездная   траншея

t2 = 60⋅11000⋅V=60⋅12001000⋅28  =   2,57   мин.

Участок   главного  пути

t3 = 60⋅11000⋅V=60⋅10001000⋅35  =  1,7  мин.

Отвальные   пути

t4 = 60⋅11000⋅V=60⋅8001000⋅21  =   2,28   мин

Время   движения   груженого  поезда  от  забоя  до отвала

tp   =   t1 + t2 + t3 + t4 = 2,4 + 2,57 + 1,7 + 2,28  =  8,95 мин.

Результаты  расчета   сводим  в  таблицу

| Элементы профиля | Сопротивление движению ωо'=i, кг/т ωо'' + i, кг/т | Вес поезда Рсц +Q, т | Сила тяги F, кг F в кг | Скорость движения V, км/ч | Время движения t, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Забойные пути | 3, 6 + 5 4,9 + 5 | 150 + 840 | 9600 1600 | 20 | 2,4 |
| Выездная траншея | 4,2+29 1,4+29 | 150 + 840 | 30516 5086 | 28 | 2,57 |
| Участок главного пути | 4,2+12 1,4+12 | 150 + 840 | 12686 2280 | 35 | 1,7 |
| Отвальные пути | 3,6+4 4,9+4 | 150 + 840 | 8616 1436 | 21 | 2,28 |

Принимаем  tгр  = 9  мин.

Пример № 3.  Определить время оборота и суточную производительность  локомотивосостава,   если  задано:

добычное оборудование - экскаватор ЭКГ-4,6; электровоз EL-1, вагоны ВС-85; число вагонов в составе n = 7; профиль пути в карьере и время движения соответствуют условиям и результатам расчета примера N 2 методических указаний.

Разгрузка вагонов состава на отвале осуществляется последовательно.

Время работы транспорта в сутки - 20 часов. Время движения порожнего состава принять равным времени движения груженого состава.

Решение:

1. Время погрузки состава

tn  = nVВКН⋅VЭ⋅tц=7380,8⋅4,6⋅0,38 = 27,4 мин

Кн = 0,8 - для глин и суглинков;

tц = 23 сек. = 0,38 мин.

2. Время разгрузки состава

tp = n * tp.в. = 7 * 2 = 14 мин.

В летних условиях t p.в. = 2 мин.

3. Время оборота локомотивосостава

Тоб = tп + tгp + tp + tпop + t3 = 27,4 + 9 + 14 + 9 + 10 = 69,4 мин.

t3 принимаем 10 мин.

В зимнее время, принимая t p.в. = 5 мин,

tp   =   n * t p.в.   =  7*5     =35   мин.

Тоб   =27,4 + 9 + 35 + 9 + 10 = 90,4   мин.

4. Производительность локомотивосостава

Qл.с. = 60⋅ТТоб⋅n⋅VВ=60⋅2069,4* 7 * 38 = 4600 мЗ/сутки;

в зимнее время

Qл.с. = 60⋅ТТоб⋅n⋅VВ=60⋅2090,4*  7 * 38 = 3520 мЗ/сутки;

Определение пропускной способности перегона

Пропускная способность линии (перегона, станции) - это наибольшее число поездов (на однопутных путях - число пар поездов), которое может быть пропущено по данному участку в единицу времени.

Пропускная способность зависит от расположения раздельных пунктов, способа связи между раздельными пунктами, числа путей на перегоне, времени занятия составом перегона для прохождения его.

Для однопутных линий

N = 60⋅TtР+tпор+2τпар поездов в сутки

где τ-  интервал времени для связи между раздельными пунктами, мин

tгр = 60⋅LПVГР ;  tпор = 60⋅LПVПОР

LП - длина перегона, км.

VГР и VПОР - скорость движения в грузовом и порожняковом направлении, км/час.

Для  двухпутной линии

N = 60⋅T⋅рtГР+tпор+2τ

где  р - количество путей, р =2.

при Vгp = Vпop,  tгp = tпop = t

N = 60⋅Tt+τ

Для определения  τ можно ориентироваться на следующие показатели: интервал скрещивания при телефонной системе τ = 4-6 мин. При электрожезловой  системе  и  полуавтоматической  блокировке  τ =1-1,5мин.

Интервал попутного следования применяется при телефонной системе τ =3-4 мин, при полуавтоматической блокировке τ =3-4мин; при полуавтоматической  блокировке  τ =  1-2  мин;   при автоблокировке  τ =0 мин

Пример №4. Определить пропускную способность однопутного перегона карьерных путей, если задано: длина перегона L= 2км скорость  движения  с учетом разгона  и  замедления   в   грузовом  направлении Vгp  =  20  км/час;   скорость  движения  в  порожняковом напрвлении

Vпop =  30  км/час.

Схема связи  полуавтоматическая.     Время работы транспорта Т = 20 часов  в  сутки.

Решение.

Пропускная  способность  перегона

N = 60⋅T⋅рtГР+tпор+2τ

Время движения по перегону порожнего состава

tгр = 60⋅LПVГР=60⋅220 = 6 мин

Время движения по перегону порожнего состава

tпор = 60⋅LVПОР=60⋅230= 4 мин.

Принимаем τ =3 мин

N =60+20⋅16+4+2⋅3= 75 пар поездов в сутки.

Приложение

Таблица  1- Техническая характеристика думпкаров

| Показатели | 4ВС-50 | 5ВС-60 | ВС-85 | ВС-100 | 2ВС-105 | ВС-180 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузоподъем -ность, т | 50 | 60 | 85 | 100 | 105 | 180 |
| Емкость кузова (без шапки),мЗ | 23,2 | 26,8 | 38 | 44,6 | 48,5 | 58,0 |
| Тара вагона, т | 30,2 | 29,0 | 35,0 | 50,5 | 47,0 | 68,0 |
| Коэффициент тары | 0,61 | 0,484 | 0,41 | 0,50 | 0,45 | 0,38 |
| Нагрузка на ось, т | 29,1 | 22,3 | 33,2 | 25,8 | 25,6 | 31 |
| Число разгрузочных цилиндров | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 |

Таблица 2- Техническая  характеристика   электровозов   постоянного  тока

| Показатели | EL-2 | EL-1 | 21E(13Е) | 26Е |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сцепной вес, т | 100 | 150 | 150 | 180 |
| Ширина колеи, мм | 1524 | 1524 | 1524 | 1524 |
| Осевая формула | 2о+2о | 2о+2о+2о | 2о+2о+2о | 2о+2о+2о |
| Напряжение на токоприемнике, В | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |
| Наименьший радиус кривой, м | 60 | 60 | 60 | 60 |
| Длина электровоза, мм | 1340 | 20100 | 20950 | 21320 |
| База тележки, мм | 2500 | 2800 | 3000 | - |

Таблица   5 -Техническая  характеристика   конвейерных лент

| Ширина ленты, мм | Количество прокладок для лент прочностью |  |
| --- | --- | --- |
|  | 180 кг/см ширины | 300 кг/см ширины |
| 800 | 2-3 | 2-4 |
| 1000 | 3-4 | 3-6 |
| 1200 | 4 | 3-8 |
| 2400 | 5 | 4-9 |
| 1600 | - | 5-9 |
| 1500 | - | 6-10 |
| 2000 | - | 6-10 |

Перечень  рекомендуемой  литературы

Основная

1.    Поталов   М.Г.   Карьерный   транспорт. - М.:Недра, 1985г.

2.    Васильев  М.В.  Транспортные  процессы  и  оборудование  на карьерах   -   М.:   Кедра,    1986г.

3.    Трофимов   Г.В., Посохов Ю.Н. Сборник  задач по  карьерной, транспорту. -  М.:  Недра,   1965г.

Дополнительная

1.   Андреев А.В., Дьяков В.А. Транспортные  машины и комплекс открытых  разработок. - К.: Недра,    1975г.

2.    Полухин  В.Г.,  Гуленко Г.Н.   Конвейеры  для   горных  предприятий.-   М.:   Недра,    1878г.

3.   Шадрин  Н.М.  Электрическая  тяга  на   карьерах. -М. :     Недра, 1985г.

4.    Спиваковский  А.О.,  Потапов  М.Г.,  Андреев  А. В.  Транспортные машины и комплексы  открытых   горных  работ.-М. :Недра,    1982г.

5.    Потапов  М.Г.   Карьерный   транспорт.  -М.:Недра,   1963г.

Примечание:   в  рекомендуемой  литературе   после   каждой  темы основная  литература  обозначается    :   0-1,   0-2,   0-7, а   дополнительная:   Д-1,    Д-2,    Д-3   и   т.д.

40

39

3

38

4

37

5

36

6

35

7

34

8

33

9

32

10

31

11

30

12

29

13

28

14

27

15

26

16

25

17

24

18

23

19

22

20

21

41

60

42

59

43

58

44

57

45

56

46

55

47

54

48

53

49

52

50

51