Основы электроники и схемотехники

Преподаватель Харченко Екатерина Александровна.

Почта harchenko16102013@mail.ru

Тема: Интегральные микросхемы (ИМС)

Цель: Изучение новой темы и конспектирование в тетрадь.

Интегральные микросхемы являются основным видом микроэлектронных изделий. Проблемами их исследования, конструирования, изготовления и применения занимается микроэлектроника — одно из направлений современной электроники.

Интегральная микросхема (ИМС) — микроэлектронное изделие, выполняющее определенную функцию преобразования и обработки сигналов и имеющее высокую плотность упаковки электрически соединенных элементов (или элементов и компонентов) и кристаллов, которое, исходя из требований к испытаниям, приемке и поставке, рассматривается как единое целое. Вместо термина «интегральная микросхема» иногда используются термины «интегральная схема» (ИС) или просто «микросхема». ИМС содержит элементы и компоненты. В одном монокристалле полупроводникового материала может быть в едином технологическом цикле реализовано до нескольких сотен тысяч элементов.

Элементом ИМС называется ее часть, реализующая функцию какого-либо простого электрорадиоэлемента (например, транзистора, диода, резистора, конденсатора). Элемент ИМС не может быть отделен от кристалла (или подложки), он выполнен нераздельно от него, поэтому элемент нельзя испытать, упаковать и эксплуатировать как самостоятельное изделие.

Компонентом ИМС также называется ее часть, реализующая функции какого-либо электрорадиоэлемента. Но данная часть перед монтажом ИМС была изготовлена как самостоятельное изделие в специальной упаковке (комплектующее изделие). Компонент в принципе может быть отделен от ИМС.

Аппаратуру, в которой используются в основном изделия микроэлектроники, называют микроэлектронной. Микроэлектронная аппаратура обладает повышенной надежностью, уменьшенными на два порядка и более габаритами и массой, малым электропотреблением. Повышение надежности достигается за счет использования специальной технологии на основе особо чистых материалов, прочности и герметичности покрытий внутренних соединений, компактности и механической прочности узлов.

В основе микроэлектроники заложена ее главная идея — интеграция компонентов. Идея интеграции состоит в том, что на исходной пластине вместо отдельных транзисторов, диодов и т.д. одновременно и в едином технологическом цикле изготавливают множество комплектов, а затем пластину разрезают на отдельные ИМС. Каждый из комплектов содержит все элементы, необходимые для построения функционального узла (на рис. 8.57 это два транзистора — диод и резистор). Эти элементы соединяются между собой не проволочными проводниками и пайкой, а короткими металлизированными полосками, напыленными на поверхность. Таким образом, каждый комплект представляет готовую ИМС, которая помещается в корпус. Металлизированные площадки выводов ИМС тончайшими золочеными проволочками соединяются с выводами корпуса.

Изготовление ИМС основано на групповом методе и планарной технологии. Групповой метод состоит в том, что на одной пластине кремния диаметром примерно 70 мм размещается до 5000 электронных схем, каждая из которых содержит от 10 до 20 000 и более областей, эквивалентных электронным приборам (см. рис. 8.57).

На рис. 8.58 приведена классификация ИМС по применяемому методу их создания. Полупроводниковые ИМС производятся методом локального воздействия на микроучастки полупроводникового кристалла (твердого тела) с целью придания им свойств, соответствующих функциям микроэлементов, и образованию их соединений. Они могут быть выполнены на основе биполярных транзисторов (как правило, п-р-п-типа) или полевых МОП, либо КМОП-тран- зисторов. Для изоляции элементов друг от друга принимают специальные меры.

Рис. 8.57. Групповой метод изготовления ИМС: а — исходная функциональная схема; б — соединение элементов внутри микросхемы; в — полупроводниковая пластина, содержащая в заданной последовательности ИМС; г — ИМС в корпусе